Министерство общего и профессионального 
образования Российской Федерации

Новосибирский Государственный Технический Университет

УЧЕБНЫЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ БИС

Сборник

лабораторных работ

по курсам "Микропроцессорные системы"

и "Проектирование микропроцессорных систем"

для студентов старших курсов

факультета автоматики и вычислительной техники

всех форм обучения

Новосибирск 1995

Практикум содержит шесть лабораторных работ, в которых исследуются архитектура, принципы построения и функциональные возможности базового модуля микропроцессорной системы УМПК-80/ВМ, выполненного на основе микропроцессора КР580ВМ80А, а также интерфейсных модулей  УМПК-80/МИ1,  УМПК-80/МИ2,  УМПК-80/МИЗ,  УМПК-80/МИ4, УМПК-80/МИ6, выполненных на основе БИС периферийных контроллеров микропроцессорного комплекта серии К580  (КР580ВВ51,  КР580ВВ55, КР580ВТ57, КР580ВН59, КР580ВВ79).

Материал практикума предназначен для использования в курсах, связанных с изучением вопросов проектирования микропроцессорных контроллеров и с освоением технологии их программирования.

Составители: 	В.Н. Веприк, А. И. Дружинин,

А. А. Земсков, А. Р. Исаев, О. В. Малявко.

Рецензенты: 	Е.Д. Баран, Г.Г. Матушкин.

Работа подготовлена на кафедре

вычислительной техники

Новосибирский государственный

технический университет, 1995 г.

# ВВЕДЕНИЕ

Учебный микропроцессорный комплекс УМПК-80 предназначен для изучения специфики построения микроконтроллеров и микроЭВМ на основе микропроцессора с фиксированным набором команд, исследования режимов функционирования и методов программирования периферийных БИС, входящих в МПК серии К580, а также для изучения  особенностей разработки программного и схемотехнического обеспечения микропроцессорных систем на их основе.

Комплекс состоит из базового модуля микроЭВМ УМПК-80/ВМ, набора интерфейсных модулей УМПК-80/МИ и набора модулей УМПК-80/МР для расширения функциональных возможностей микроЭВМ при построении контроллеров различного назначения. Модульная структура комплекса обеспечивает возможность пользователю самостоятельно формировать структуру системы и расширять её за счет разработки собственных модулей.

В состав комплекса входят следующие модули:

- УМПК-80/ВМ	- модуль микроЭВМ или вычислительный модуль;

- УМПК-80/МИ1	- модуль устройства для обмена информацией с микроЭВМ в последовательном коде;

- УМПК-80/МИ2	- модуль устройства для обмена информацией с микроЭВМ в параллельном коде;

- УМПК-80/МИЗ	- модуль устройства  для  обмена  информацией  с использованием режима прямого доступа к памяти;

- УМПК-80/МИ4	- модуль устройства обработки сигналов прерываний;

- УМПК-80/МИ5	- модуль устройства сопряжения микроЭВМ с видеомонитором;

- УМПК-80/МИ6	- модуль устройства сопряжения микроЭВМ с клавиатурой и индикаторным дисплеем;

- УМПК-80/МР1	- модуль расширения (макетная плата);

- УМПК-80/МР2	- модуль ОЗУ объемом 32 Кбайт;

- УМПК-80/МРЗ	- модуль ПЗУ объёмом 16 Кбайт;

- УМПК-80/МР4	- модуль генератора аналоговых сигналов;

- УМПК-80/МР5	- модуль измерителя параметров сигналов;

- УМПК-80/МР6	- модуль интерфейса перфостанции;

- УМПК-80/МР7	- модуль интерфейса накопителя на гибких магнитных дисках;

- УМПК-80/МР8	- модуль контроллера цветного графического дисплея;

- УМПК-80/МР9	- модуль электронного диска объемом до 1 Мбайт;

- УМПК-80/МР10	- модуль контроллера широтно-импульсной и частотно-импульсной модуляции;

- УМПК-80/МР11	- модуль контроллера локальной сети;

- УМПК-80/МР12	- модуль динамического ОЗУ емкостью 256 Кбайт;

- УМПК-80/МТ	- модуль тестовый, предназначенный для тестирования модулей комплекса УМПК-80 и отыскания неисправностей в устройствах на их основе;

- МПК-80/МО	- модуль универсальной одноплатной ЭВМ, предназначенный для использования в качестве ядра комплекса инструментальных средств при создании персонального места разработчика.

# Лабораторная работа № 1

ИССЛЕДОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОДУЛЯ УМПК-80/ВМ

Цель работы

- Изучение архитектуры модуля УМПК-80/ВМ.

- Изучение структуры и команд резидентного монитора.

- Написание, загрузка и отладка простейших программ.

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ УМПК-80/ВМ

Модуль УШК-80/ВМ (в дальнейшем - модуль) предназначен для работы в стенде лабораторном (исполнение СЛ-1) учебного микропроцессорного комплекса. Типовое подключение модуля - к правым разъемам стенда. Варианты установки модуля УМПК-80/ВМ и интерфейсных модулей комплекса приведены на рис.1. Электрическое питание модуля обеспечивается автономным блоком питания со следующими выходными напряжениями: минус 5 В,  5%; + 5 В,  5%; + 12 В ± 5%.

Рис.1 . Варианты размещения в стенде СЛ-1 модуля УМПК-80/ВМ и интерфейсных модулей

Основное назначение модуля - использование его для изучения схемотехнического и программного обеспечения микропроцессора КР580ВМ80А, для исследования БИС микропроцессорного комплекта серии КР580, для знакомства с методикой построения устройств сопряжения микроЭВМ с периферийным оборудованием, а также для целей обучения способам разработки и программирования микровычислительных средств.

Модуль представляет собой печатную плату о габаритными размерами 25524520 мм, имеющую два разъема типа СНП58-64/949В для подключения к стенду СЛ-1 и один разъем (16-контактный сокет) для сопряжения с внешними устройствами.

В табл.1 приведены номера контактов и назначение линий системной магистрали стенда, в табл.2 отражено назначение контактов системных разъёмов X1 и X2, в табл.3 - назначение контактов разъема XЗ.

Таблица 1

Назначение линий и номера контактов системной магистрали УМПК-80

| Номер контактов разъёма | Обозначение сигнала | Назначение сигнала |
| --- | --- | --- |
| A1, A2 | Общий | "Общий цифровой" питания (Ground) |
| A3 | HLDA | Подтверждение обмена по каналу ПДП (Hold Acknowledge) |
| A4 | HOLD | Запрос ПДП (Hold Request) |
| A5 | READY | Готовность |
| A6 | WAIT | Ожидание |
| A7 | INTE | Разрешение прерывания (Interrupt Enable) |
| A8 | INTA | Подтверждение прерывания (Interrupt Acknowledge) |
| A9 | I/OS | Разрешение выбора внешних устройств (Input/Output Select) |
| A10 | INIT | Начальная установка (Initialization) |
| A11 | ITR | Вход с магнитофона (Input Track) |
| A12 | OTR | Выход с магнитофона (Output Track) |
| A13 | SPKR | Звуковой выход (Speaker) |
| A14 | +12 В | En3 -питание +12 В цифровое |
| A15 | +15 В | En5 -питание +15 В аналоговое |
| A16 | Общ. ан. | "Общий аналоговый" питания |
| A17 | -15 В | En4 -питание -15 В аналоговое |
| A18 | -5В | En1 -питание -5 В цифровое |
| A19 | PL1 | Резервная линия (Protection Line) |
| A20 | PL2 | Запрет выбора ПЗУ |
| А21 | IRQ0 | 0 линия запросов прерывания (Interrupt Request) |
| А22 | IRQ1 | 1 линия запросов прерывания |
| А23 | IRQ2 | 2 линия запросов прерывания |
| А24 | IRQ3 | 3 линия запросов прерывания |
| А25 | IRQ4 | 4 линия запросов прерывания |
| А26 | IRQ5 | 5 линия запросов прерывания |
| А27 | IRQ6 | 6 линия запросов прерывания |
| А28 | IRQ7 | 7 линия запросов прерывания |
| А29 | P0 | Резервная линия (Protection) |
| А30 | Р1 | Запрет выбора ОЗУ |
| А31, А32 | +5 В | En2-питание +5 В, цифровое |
| В1 | D0 | Разряд 0 магистрали данных (Data Bus) |
| B2 | D1 | Разряд 1 магистрали данных |
| B3 | D2 | Разряд 2 магистрали данных |
| B4 | D3 | Разряд 3 магистрали данных |
| B5 | D4 | Разряд 4 магистрали данных |
| B6 | D5 | Разряд 5 магистрали данных |
| B7 | D6 | Разряд 6 магистрали данных |

Окончание таблицы 1

| Номер контактов разъёма | Обозначение сигнала | Назначение сигнала |
| --- | --- | --- |
| B8 | D7 | Разряд 7 магистрали данных |
| B9 | I/OR | Чтение устройств ввода/вывода (Input/ Output Read) |
| B10 | I/OW | Запись в устройства ввода/вывода (Input/Output Write) |
| В11 | MEMR | Чтение ЗУ (Memory Read) |
| В12 | MEMW | Запись в ЗУ (Memory Write) |
| B13 | DT/R | Передача/приём данных (Data Transmit/Receive) |
| B14 | AEN | Разрешение адреса (Address Enable) |
| B15 | PCLK | Тактовая частота Ф2 (PeripheralClock) |
| B16 | INT | Запрос прерывания (Interrupt) |
| B17 | A0 | Разряд 0 магистрали адреса (Address Bus). |
| B18 | A1 | Разряд 1 магистрали адреса |
| B19 | A2 | Разряд 2 магистрали адреса |
| B20 | A3 | Разряд 3 магистрали адреса |
| B21 | A4 | Разряд 4 магистрали адреса |
| B22 | A5 | Разряд 5 магистрали адреса |
| B23 | A6 | Разряд 6 магистрали адреса |
| B24 | A7 | Разряд 7 магистрали адреса |
| B25 | A8 | Разряд 8 магистрали адреса |
| B26 | A9 | Разряд 9 магистрали адреса |
| B27 | A10 | Разряд 10 магистрали адреса |
| B28 | A11 | Разряд 11 магистрали адреса |
| B29 | A12 | Разряд 12 магистрали адреса |
| B30 | A13 | Разряд 13 магистрали адреса |
| B31 | A14 | Разряд 14 магистрали адреса |
| B32 | A15 | Разряд 15 магистрали адреса |

Примечание. Направление передачи сигналов рассматривается относительно магистрали стенда СЛ-1.

Таблица 2

Назначение линий и номера контактов системных
разъёмов модуля УМПК-80/ВМ

| Разъём X1 |  |
| --- | --- |
| Контакт разъёма | Назначение сигнала |
| A1 A2 A4 А8 А11 А12 А13 А14 А18 А20 А31 А32 | 0 В (Ц) 0 В (Ц) HOLD INTA ITR OTR SPKR + 12 В (ц) -5 В (ц) PL2 + 5 В (ц) + 5 В (ц) |
| В1 В14 В16 В17 В18 В19 В20 В21 В22 В23 В24 В25 В26 В27 В28 В29 B30 В31 В32 | D0 AEN INT А0 А1 А2 A3 А4 А5 А6 A7 А8 А9 А10 A11 А12 А13 А14 А15 |

| Разъём X2 |  |
| --- | --- |
| Контакт ¦ разъёма | Назначение сигнала |
| А1 А2 A3 А5 А6 А7 А9 А10 А11 А31 А32 | 0 В (Ц) 0 В (Ц) HLDA READY WAIT INTE IOS INIT ITR +5 В (Ц) +5 В (ц) |
| В1 В2 B3 В4 В5 B6 В7 В8 В9 B10 B11 В12 В13 B14 B15 | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 IORC IOWC MRDC MWTC DT/R AEN PCLK (f2) |

Таблица 3

Назначение линий и номера контактов разъема

для сопряжения с периферийными устройствами

| Разъём X3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контакт разъёма | Сигнал | Назначение сигнала |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | DО7 DО6 DО5 DО4 DО3 DО2 DО1 DО0 | Data Output 7 Data Output 6 Data Output 5 Data Output 4 Data Output 3 Data Output 2 Data Output 1 Data Output 0 |
| 9 10 11 12 13 14 15 16 | DI0 DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 | Data Input 0 Data Input 1 Data Input 2 Data Input 3 Data Input 4 Data Input 5 Data Input 6 Data Input 7 |

В магистрали УМПК-80 девять линий служат для подачи на модули питающих напряжений +5В, +12 В, +15 В, -15В, -5В, 53 линии задействованы для передачи сигналов, две линии - резервные и могут быть задействованы}для различных целей пользователя.

Разрядность магистрали адреса - 16 бит.

Разрядность магистрали данных - 8 бит.

Опорная частота тактового генератора - 18 мГц (кварцевый резонатор), частота тактовых импульсов (фазы f1 и f2) - 2 мГц.

Объём ПЗУ - 2 Кбайта,  объём ОЗУ - 2 Кбайта  (микросхемы КР556РТ7А и КР537РУ8).

Модуль осуществляет с помощью восьмисегментных индикаторов типа АЛС-ЗЗЗБ отображение в шестнадцатиричном коде значений:

- адреса - 4 разряда;

- данных - 2. разряда.

Кроме этого, с помощью светодиодов типа КИПМО-1Л осуществляется индикация:

- магистрали адреса (в двоичном коде);

- магистрали данных (в двоичном коде);

- магистрали управления (линии MRDC, MWTC, IORC, IOWC,INTA);

- входного регистра (в двоичном коде);

- выходного регистра (в двоичном коде);

- опорного напряжения (при работе с бытовым кассетным магнитофоном).

Модуль обеспечивает возможность ввода исследуемых программ с помощью функциональной (10 клавиш) и цифровой (16 клавиш) клавиатуры (клавиши типа ПКН-150-1), возможен также ввод информации с бытового кассетного магнитофона и запись информации на него.

Модуль содержит имитатор устройства ввода, реализованный на переключателе типа ВДМ1-8. На плате модуля размещены также два переключателя типа ВДМ1-2 и один переключатель ВДМ1-4, с помощью которых осуществляется коммутация следующих сигналов:  блокировка УВВ, выбор карты памяти, блокировка ЗУ, запрос ПДП, готовность, запрос прерывания и защита ОЗУ. Расположение переключателей, клавиш клавиатуры, разъемов и элементов индикации приведено на рис.2, назначение клавиш и переключателей отображено в табл.4.

В состав резидентного программного обеспечения входят монитор и ряд программ для демонстрации возможностей модуля. МикроЭВМ под управлением монитора позволяет вводить в ОЗУ программы пользователя в машинных кодах и выполнять их либо в автоматическом режиме, либо по командам или машинным циклам, исследовать и изменять содержимое регистров микропроцессора и ячеек памяти. Кроме этого, информация, занесенная в ОЗУ, может быть записана на магнитную ленту и впоследствии считана для повторного использования.

Рис.2. Расположение переключателей, клавиш клавиатуры, разъёмов и элементов индикации модуля УМПК-80 ВМ

Таблица 4

Назначение клавиш и переключателей модуля УМПК-80/ВМ

| Клавиши клавиатуры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Назначение | Наименование | Назначение |
| SA3 | ШЦ - Шаг Цикла | SA18 | ЗпУв - Запись/Увеличить |
| SA4 | R - Reset | SA19 | 2 |
| SA5 | Ст - Стоп | SA20 | 5 |
| SA8 | ШК - Шаг Команды | SA21 | 8 |
| SA9 | П - Пуск | SA22 | В |
| SA10 | 0 | SA23 | Е |
| SA11 | 1 | SA24 | ОтА - Отыскание Адреса |
| SA12 | 4 | SA25 | Ум - Уменьшить |
| SA13 | 7 | SA26 | 3 |
| SA14 | А | SA27 | 6 |
| SA15 | D | SA28 | 9 |
| SA16 | ПрСч-Программный Счетчик | SA29 | С |
| SA17 | ОтРг -Отыскание Регистра | SA30 | F |
| Переключатели |  |  |  |
| Наименование | Назначение | Наименование | Назначение |
| SA1 .1 | D7 | SA2.1 | Hold |
| SA1 .2 | D6 | SA2.2 | Ready |
| SA1.3 | D5 | SA2.3 | INT |
| SA1 .4 | D4 | SA2.4 | Защита ОЗУ |
| SA1 .5 | D3 | SA6.1 | Блокировка ЗУ |
| SA1 .6 | D2 | SA6.2 | Блокировка ЗУ |
| SA1 .7 | D1 | SA7.1 | Блокировка УВВ |
| SA1 .8 | D0 | SA7.2 | Выбор карты памяти |

## 2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ МОДУЛЯ УМПК-80/ВМ

Структурная схема модуля изображена на рис.3. При описании блоков устройства в скобках указаны примененные в рассматриваемых блоках основные ИМС, вспомогательные элементы и их назначение.

Схема включает в себя следующие функциональные узлы:

- блок центрального процессора (КР580ВМ80А - центральный процессор, КР580ГФ24 - тактовый генератор, КР580ВА86 - две микросхемы, выполняющие роль буфера магистрали адреса, КР580ВК28 - системный контроллер и буфер магистрали данных, К155ЛП10 - буфер внешней магистрали модуля);

- блок запоминающих устройств (К537РУ8 - ОЗУ статического типа объемом 2К8, КР556РТ7А - электрически программируемое ПЗУ для хранения  резидентного  программного  обеспечения  объёмом  2К8, К555ИД7 - схема дешифрации адреса, КР580ВА86 - буфер магистрали данных);

- блок дешифрации адресов устройств ввода/вывода (К155РЕЗ - дешифратор адресов);

- блок клавиатуры и индикации (КР580ИР82 - регистр сканирования, КР580ИР83 - регистр сегментов, К155ЛП11  - регистр чтения клавиатуры, АЛСЗЗЗБ - светодиодные знаковые восьмисегментные индикаторы);

- блок интерфейса магнитофона (К554СА3А - входной компаратор, К555ТМ2 - триггер для кодирования выводимой на магнитофон информации, либо тона звуковой частоты для схемы звуковой сигнализации);

- блок имитации периферийных устройств (КР580ИР82 - выходной регистр, КР580ВА86 - входной регистр, ВДМ1-8 - переключатели имитатора внешнего устройства);

- блок управления режимами работы (КР580ВА86 - регистр кода прерывания, ВДМ1-4 - переключатели выбора режима, К531КП11П - мультиплексор сигналов магистрали управления);

блок индикации состояния магистралей (КИПМО1-1Л - светодиоды магистралей адреса, данных и управления).

Рис. 3. Структурная схема модуля УМПК-80 ВМ.

Для работы БИС микропроцессора требуются три питающих напряжения:

Епит.1 - минус 5 В ± 5% (вывод 11 МП БИС),

Епит.2 - плюс 5 В ± 5% (вывод 20 МП БИС),

Епит.3 - плюс 12 В ± 5% (вывод 28 МП БИС),

а также две последовательности тактовых импульсов f1 и f2 (выводы 22 и 15 соответственно) частотой от 500 кГц до 2 мГц (типовая частота 2 мГц) с амплитудой 12В. Микропроцессор КР580ВМ80А относится к процессорам с жесткой логикой управления динамического типа и для его нормального функционирования в любом из режимов работы необходима непрерывная подача импульсов синхронизации f1 и f2, поскольку они выполняют подзаряд внутренних магистралей процессора и используются при формировании внутрипроцессорных временных диаграмм сигналов управления. Поэтому частота синхронизирующей последовательности f1  и f2  ограничена не только сверху, но и снизу (2,0 s  Тсинхр.   0,4 s).

Тактовые последовательности f1 и f2 формируются тактовым генератором КР580ГФ24, который кроме этого стробирует внешние сигналы RESIN (Reset Input - "начальная установка") и RDYIN (Ready Input -"готовность"). Сигнал системной синхронизации SYNC, вырабатываемый МП в начале каждого машинного цикла, также стробируется и в виде стробированного сигнала STSTB (Status Strobe - "строб статуса") формируется в конце первого такта каждого машинного цикла. Этим сигналом осуществляется запись информации с шины данных в регистр статуса SL (Status Latch) системного контроллера КР580ВК28.

Системный контроллер включает в себя двунаправленный, трехстабильный восьмиразрядный шинный драйвер DB (Data Buffer), который осуществляет усиление сигналов шины данных МП, регистр статуса SL и декодирующую матрицу, на выходах которой формируются первичные сигналы шины управления (MEMR, MEMW, I/OR, I/OW, INTA).

На основе рассмотренных выше ИМС центрального процессора, тактового генератора и системного контроллера реализуется типовая схема ядра микропроцессорной системы, которая совместно с шинными формирователями КР580ВА86 формирует системную магистраль модуля УМПК-80/ВМ, состоящую из трёх шин: адреса (Address Bus), данных (Data Bus) и управления  (Control Bus). К системной магистрали подключаются блоки: памяти, сопряжения с периферийными устройствами, индикации состояния магистрали, а также модули специальных контроллеров и модули расширения комплекса УМПК-80. Во время доступа к системной магистрали каких-либо других ведущих устройств (например, контроллера ПДП) перевод соответствующих буферных ИМС в высокоимпедансное состояние производится по нулевому сигналу AEN (контакт В14 системных разъемов Х1 и X2).

Блок ЗУ включает в себя ПЗУ и ОЗУ, схему дешифрации адреса и буфер магистрали данных. Обе микросхемы памяти имеют третье состояние по выходам данных, что позволяет соединить их параллельно и подключить  к  магистрали  данных  через  шинный  формирователь КР580ВА86. Сигналы выбора микросхем формирует схема дешифрации адреса. Дешифратор определяет адреса ПЗУ от 0000н до 07FFн и ОЗУ от 0800н до 0FFFн.

С помощью соответствующих переключателей  (ВДМ1-2 и ВДМ1-4, рис.2) блок запоминающих устройств может быть отключён, а также может быть включена защита первой половины ОЗУ (адреса 0800н  0BFFн) от случайной записи в неё информации.

Блок дешифрации адресов устройств ввода-вывода служит для формирования восьми сигналов выборки регистров ввода и вывода. Устройствами ввода-вывода информации модуля УМПК-80/ВМ являются:

- клавиатура с регистром чтения клавиатуры (Рг Чт Кл);

- дисплей на восьмисегментных индикаторах с регистрами сканирования (Рг Ск) и сегментов (Рг Сг);

- входной регистр (Рг Вв) с имитатором периферийного устройства ввода (переключатель ВДМ1-8);

- выходной регистр (Рг Выв);

- схема звуковой сигнализации (Сх Зв С) и регистр вывода информации на магнитофон (Рг Выв Мг);

- регистр ввода информации с магнитофона (Рг Вв Мг).

В модуле использованы следующие адреса УВВ:

- 04н (вывод) - Сх Зв С и Рг Выв Мг;

- 04н (ввод)  - Рг Вв Мг;

- 05н (вывод) - Рг Выв;

- 05н (ввод)  - Рг Вв;

- 06н (вывод) - Рг СГ;

- 06н (ввод)  - Рг Чт Кл;

- 07н (вывод) - Рг Ск;

- 08н0Fн (вывод) - регистр выбора режима (К555ТМ8).

Дешифратор УВВ может быть отключён соответствующим переключателем ВДМ1-2 "Блокировка УВВ" (рис. 2).

Блок клавиатуры и индикации содержит 26 дискретных клавиш, 6 восьмисегментных индикаторов и регистры: сканирования, сегментов и чтения клавиатуры. На плате модуля размещены 16 цифровых шестнадцатеричных клавиш: "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "А", "В", "С", "D", "Е", "F" и 10 клавиш управления: "R" - Начальная установка (Reset), "Ст" - Стоп, "П" - Пуск, "От А" - Отыскание адреса, "От Рг" - Отыскание регистра, "ШК" - Шаг команды, "ШЦ" - Шаг цикла, "Зп Ув" - Запись/Увеличить, "Ум" - Уменьшить и "Пр Сч" - Программный Счётчик.

Дисплей предназначен для индикации в шестнадцатеричном коде содержимого ячеек текущего адреса, а также содержимого внутренних программно-доступных регистров. Вывод информации на дисплей осуществляется программно в динамическом режиме с использованием регистров сканирования и сегментов через инверторы (К561ЛН2) с выходными транзисторными ключами (КТ350А).

Блок интерфейса магнитофона содержит схему звуковой сигнализации (Сх Зв С) и схему ввода-вывода информации на магнитофон (Рг Вв Мг и Рг Выв Мг). Сх Зв С и Рг Выв Мг используют триггер К555ТМ2, устанавливаемый и сбрасываемый программно по младшему биту магистрали данных. Тон звуковой частоты для формирования звука, а также кодирование выводимой на магнитофон информации определяется последовательностью записываемых в данный  триггер единиц и нулей. Формирование сигнала для звукового излучателя осуществляется транзисторным ключом (КТ315Б). Сигнал с необходимым уровнем записи на магнитофон (500 мВ) снимается с резистивного делителя. Рг Вв Мг содержит входной компаратор  (К554САЗ) с положительной обратной связью и источник опорного напряжения (светодиод). Положительная обратная связь обеспечивает входной гистерезис (50 мВ), необходимый для устранения высокочастотных колебаний цифрового сигнала при переходных процессах на выходе компаратора.

Блок имитации периферийных устройств содержит имитатор внешнего устройства (переключатель ВДМ1-8), а также входной и выходной регистры, информация с которых отображается светодиодами. Модуль можно сопрягать с периферийными устройствами через разъем ХЗ (8 линий на ввод информации, 8 линий на вывод информации).

Блок управления режимами работы содержит схему управления, регистр выбора режима (К555ТМ8), схему обработки сигналов, регистр кода прерывания (KP580BA86), мультиплексор сигналов магистрали управления (К531КП11П).

Схема управления предназначена для отладки программ в пошаговых режимах. В модуле предусмотрено два таких режима:

- режим исполнения программы по шагам команд;

- режим исполнения программы по шагам машинных циклов.

Пошаговые режимы реализованы программно-аппаратно, причем первый с использованием прерывания программы после выполнения каждой команды, а второй путем установки в "0" сигнала READY МП БИС на каждом машинном цикле. Выполнение программы по командам производится о использованием клавиши "ШК", а по машинным циклам - "ШЦ". Нажатие клавиши "Ст" выводит модуль из режима выполнения программы по машинным циклам, а также (в других случаях) производит останов программы при условии, если запрещены прерывания МП БИС. Выбор режима работы схемы управления производится записью соответствующего двоичного числа в регистр выбора режима К555ТМ8, что осуществляется программно.

Схема обработки сигналов позволяет с помощью переключателя ВДМ1-4  коммутировать сигналы READY, HOLD, INT и защищать первую половину ОЗУ от случайного стирания рабочей программы.

Мультиплексор сигналов магистрали управления с помощью переключателя ВДМ1-2 ("Выбор карты памяти") позволяет осуществлять два способа адресации к УВВ: с общим полем адресации памяти и УВВ и с раздельным полем адресации памяти и УВВ. В первом случае для 256 УВВ выделяется область памяти с адресами FF00н, до FFFFн и обращаться к этим УВВ можно не только командами ввода и вывода, но и командами работы с памятью. Во втором случае доступ к УВВ обеспечивается командами ввода и вывода.

## 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ С МОДУЛЕМ УМПК-80/ВМ И ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗИДЕНТНОГО МОНИТОРА

После подачи питания на модуль возможен автоматический выход на тестовую программу, которая также исполняется при нажатии на клавишу "R".

После нажатия клавиши "R" производится:

- начальная установка регистров МП БИС КР580ВМ80А;

- тест всех ячеек ОЗУ на правильность записи и считывания информации, при неисправности ОЗУ на дисплее высвечивается надпись "ОЗУ", сопровождаемая звуковым сигналом;

- проверка дисплея, во время которой должны загореться все сегменты индикатора;

- проверка выходного регистра путем записи в него сигналов логической единицы, при этом должны загореться все светодиоды выходного регистра;

- выдача звукового сигнала и вывод на дисплей сообщения "НАЧАЛО".

Вывод данного сообщения свидетельствует о готовности модуля к работе, то есть микроЭВМ находится в режиме ожидания директив монитора .

При наличии на дисплее надписи "НАЧАЛО" модуль воспринимает информацию от следующих клавиш: "Пр Сч", "От Рг", "От А", а также от клавиш "Зп Ув" и "Ум".

При нажатии на клавишу "Пр Сч" на дисплее высвечивается содержимое программного счетчика (адреса памяти, с которого начнется выполнение программы пользователя), в частности, после окончания теста: 0800 00 - это означает, что программный счетчик установлен на этом адресе (начальный адрес ОЗУ).

При нажатии клавиши "От Рг" модуль переводится в режим индикации на дисплее содержимого внутренних программно-доступных регистров. Первым на дисплей выводится содержимое аккумулятора - сообщение А 00. При нажатии клавиши "Зп Ув" будет поочередно выводиться содержимое остальных регистров в следующем порядке:

- FL 00	-	регистр признаков (флагов, Flags Low);

- В 00 	- 	регистр В;

- С 00 	- 	регистр С;

- D 00 	- 	регистр D;

- E 00 	- 	регистр Е;

- H 00 	- 	регистр H;

- L 00 	- 	регистр L;

- SPH 0F	- 	указатель стека (старший байт, Stack Pointer High);

- SPL В0	- 	указатель стека (младший байт, Stack Pointer Low);

- РСН 08	- 	программный счётчик (старший байт, Program Counter High);

- PCL 00 	- 	программный счетчик (младший байт, Program Counter Low).

Возможен просмотр содержимого регистров и в обратном порядке с помощью клавиши "Ум". Выход из режима индикации содержимого программно-доступных регистров осуществляется нажатием на клавишу "Пр Сч", при этом на дисплее высвечивается содержимое программного счетчика, что указывает на последний адрес и содержимое той ячейки памяти, на которой остановлена программа.

Модификация содержимого программно-доступных регистров в режиме "От Рг" осуществляется выбором с помощью клавиш "Зп Ув" или "Ум" необходимого регистра и далее нажатием цифровых клавиш "0F" вводится необходимая информация, которая будет отображаться на индикаторах данных.

При вводе данных на индикаторе младшего разряда загорается запятая - это означает, что необходимое число только выведено на дисплей, но пока ещё не введено в выбранный регистр МП. Ввод производится нажатием на клавишу "Зп Ув", при этом на дисплее высветится содержимое следующего по порядку регистра.

Проверка правильности записи данных может быть осуществлена нажатием на клавишу "Ум", при этом на дисплее будет отображаться название и содержимое соответствующего регистра МП.

При нажатии клавиши "От А" на дисплее загорятся нижние горизонтальные сегменты индикаторов адреса. Это означает, что монитор готов к вводу адреса. Нажатием цифровых клавиш "0F" производится ввод необходимого шестнадцатеричного адреса, а также индикация содержимого выбранной ячейки памяти.   В этом режиме возможны:

- просмотр и модификация ячеек ОЗУ (просмотр или ввод программы или данных), что осуществляется аналогично с просмотром и модификацией программно-доступных регистров  (набор команд и/или данных с клавиатуры, ввод их нажатием на клавишу "Зп Ув", причем при записи информации гаснет запятая в младшем разряде дисплея);

- просмотр содержимого доступных адресов с помощью клавиш "Зп Ув" и "Ум" в прямом и обратном направлениях.

Примечание. При попытке записи данных в ПЗУ после нажатия клавиши "Зп Ув" выдаётся звуковой сигнал, что свидетельствует о неправильной операции, а информация на дисплее не изменяется.

Запуск выполнения программы в автоматическом режиме производится только из режима просмотра и модификации ячеек памяти. Для этого набирается стартовый адрес программы и нажимается клавиша "П", при этом программа начинает выполняться с адреса, показанного на дисплее, а сам дисплей гаснет. Если необходимо остановить выполнение  программы,  то нажимается клавиша  "Ст",  при  этом на дисплее высветится адрес ячейки, на которой произведен останов и ее содержимое.

Покомандная трассировка выполнения программы осуществляется нажатием на клавишу "ШК". После выполнения очередной команды на дисплее отображается адрес и шестнадцатеричный код первого байта следующей команды. При этом возможен просмотр и модификация содержимого памяти и программно-доступных регистров, но перед выполнением следующих команд необходимо восстановить на дисплее соответствующий адрес, на котором было остановлено выполнение программы.

При нажатии на клавишу "ШЦ" программа начнёт выполняться по машинным циклам. При этом в каждом цикле исполнения команды на светодиодные индикаторы магистралей адреса, данных и управления в двоичном коде будет выводится соответствующая информация, а дисплей отключается. Выход из данного режима производится нажатием на клавишу "Ст", при этом на дисплее высвечивается адрес и код следующей команды.

Так как монитор не имеет директив для ввода-вывода информации с магнитофона, то для выполнения этих операций используются специальные программы [1, 2].

Кроме описанных режимов работы, монитор позволяет обнаруживать некоторые ошибки пользователя, выдавать сообщение о них и звуковой сигнал. Например, идентифицируются неправильные последовательности директив, попытки записи данных не в ОЗУ, ошибки в программах пользователя, приводящие к запуску начальной установки монитора, и тому подобное.

Резидентный монитор и демонстрационные программы занимают адреса с 0000н по 07FFн. Всё ОЗУ разбито на три области. Первая область объемом в 1 Кбайт (0800н по 0BFFн), защищенная от записи во время выполнения программ пользователя, служит для размещения исследуемых программ. Вторая область ОЗУ c 0C00н по 0FB0н отведена для организации стека и данных исследуемых программ. В третьей части ОЗУ (0FB1н по 0FFFн) хранится служебная информация монитора.

В качестве системных УВВ монитор использует клавиатуру и дисплей модуля УМПК-80/ВМ. Для обеспечения возможности распознавания кода нажатой клавиши и декодирования отображаемых символов, монитор имеет две буферные области, в которых хранятся соответствующие константы.  Коды отображаемых символов приведены в табл.5, скан-коды клавиш - в табл.6.

Сведения по системе команд МП КР580ВМ80А, а также другие необходимые справочные данные приведены в приложении.

Таблица 5

Коды отображаемых символов

| Адрес в ПЗУ |  | Код символа (Н) |  | Отображаемый символ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0218 |  | 3F |  | 0 |  |
| 0219 |  | 06 |  | 1 |  |
| 021А |  | 5B |  | 2 |  |
| 021В |  | 4F |  | 3 |  |
| 021С |  | 66 |  | 4 |  |
| 021D |  | 6D |  | 5 |  |
| 021Е |  | 7D |  | 6 |  |
| 021F |  | 07 |  | 7 |  |
| 0220 |  | 7F |  | 8 |  |
| 0221 |  | 6F |  | 9 |  |
| 0222 | 77 |  | А |  |  |
| 0223 | 7С |  | В |  |  |
| 0224 |  | 39 |  | С |  |
| 0225 |  | 5Е |  | D |  |
| 0226 |  | 79 |  | E |  |
| 0227 |  | 71 |  | F |  |

Окончание табл.5

| Адрес в ПЗУ | Код символа (Н) |  | Отображаемый символ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0228 | 00 |  | Пробел | Гашение сегментов |
| 0229 | 76 |  | Н |  |
| 022А | 38 |  | L |  |
| 022В | 6Е |  |  |  |
| 022С | 73 |  |  |  |
| 022D | 54 |  |  | Л |
| 022Е | 5С |  |  | O |
| 022F | 08 |  |  | Нижний сегмент |
| 0230 | 37 |  |  |  |
| 0231 | 40 |  |  | Средний сегмент |
| 0232 | FF |  |  | Все сегменты |
| 0233 | 50 |  |  | R |
| 0234 | 30 |  |  | Левые сегменты |
| Примечание: |  | - соответствие отображаемых сегментов номерам битов в коде символа |  |  |

Таблица 6

Скан-коды клавиш

| Наименование клавиш | Скан-коды клавиш (Н) |
| --- | --- |
| "От Рг" | 80 |
| "Ум" | 81 |
| "От А" | 82 |
| "3п Ув" | 83 |
| "П" | 84 |
| "Пр Сч" | 85 |
| "Шк" | 86 |
| "0" | 00 |
| "1" | 01 |
| "2" | 02 |
| "3" | 03 |
| "4" | 04 |
| "5" | 05 |
| "6" | 06 |
| "7" | 07 |
| "8" | 08 |
| "9" | 09 |
| "А" | 0A |
| "В" | 0B |
| "C" | 0С |
| "D" | 0D |
| "Е" | 0Е |
| "F" | 0F |

Примечание. Клавиши "R", "СТ", "ШЦ" не сканируются.

## 4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. Повторить систему команд МП КР580ВМ80А.

4.2. Изучить назначение и синтаксис директив резидентного монитора, порядок их использования при загрузке и отладке программ.

4.3. Написать следующие варианты программ:

- вывод на дисплей сообщения;

- вывод на дисплей "бегущего" символа;

- вывод на дисплей "бегущего" сообщения.

4.4. Написать собственные варианты демонстрационных программ по согласованию с преподавателем.

## 5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

5.1. Подготовить модуль УМПК-80/ВМ к работе, ввести и отладить выбранные варианты программ.

5.2. Оформить индивидуальный отчет, содержащий описание алгоритмов и листинги отлаженных программ.

# Лабораторная работа № 2 (4 часа)

ИЗУЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА

- Цель работы:

- Изучение архитектуры и функциональных возможностей модуля УМПК-80/МИ1 .

- Изучение принципов действия, способов инициализации и приемов программирования КР580ВИ53 (Progrrammable Interval Timer-PIT).

- Изучение принципов действия, способов инициализации и приемов программирования КР580ВВ51 (Progrrammable Communication Interface - PCI).

## 1 . ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ МОДУЛЯ УМПК-80/МИ1

Модуль УМПК-80/МИ1 предназначен для изучения методов построения контроллеров последовательного интерфейса, способов обмена информацией в последовательном коде, а также для изучения БИС программируемого интервального таймера (ПИТ) КР580ВИ53 и БИС синхронно-асинхронного приемопередатчика (УСАПП) КР580ВВ51 во всех режимах их функционирования.

Модуль УМПК-80/МИ1 ориентирован на совместную работу с вычислительным модулем УМПК-80/ВМ и позволяет:

- индицировать принимаемую/передаваемую и контрольную информацию;

- задавать и контролировать основные функциональные сигналы;

- прослеживать прохождение и изменение информации в процессе работы модуля;

- проводить отладку программно-аппаратных систем различного назначения.

В структурном отношении модуль МИ1 включает в себя следующие блоки:

- блок буферирования и дешифрации;

- блок программируемого интервального таймера;

- блок приемопередатчика;

- блок формирования сигналов;

- блок преобразователя сигналов ТТЛ-уровня;

- блок управления режимами работы.

Блок буферирования и дешифрации предназначен для буферирования магистрали данных  (D7:D0)  и  сигналов управления  (IORC, IOWC, PCLK), а также для формирования сигналов выборки устройств модуля. Дешифратор адреса, реализованный на основе К556РТ4А, формирует выборку устройств по адресам, приведенным в табл.7.

Таблица 7

Физические адреса портов

| Наименование ИМС | Наименование внутреннего устройства | Адрес |
| --- | --- | --- |
| КР580ВИ53 PIT | Счетчик канала 0 Счетчик канала 1 Счётчик канала 2 Регистр управляющего слова | 98н 99н 9Ан 9Вн |
| КР580ВВ51А PCI | Регистры данных Регистры команд/состояния | 9Сн 9Dн |
| К555ТМ2 | Регистр управления работой канала 1 | 9Ен |

Блок программируемого интервального таймера предназначен для задания и отсчета временных интервалов.

Входные сигналы канала 0 (CLK0 и GATE0) формируются вручную, кроме того состояние входов и выхода этого канала индицируется с помощью светодиодов, что дает возможность изучать работу этого канала в пошаговом режиме.

На вход CLK1 канала 1 таймера подаётся тактовая частота микроЭВМ (PCLK), а значение сигнала на входе GATE1 задаётся программным путём - путём записи 1 или 0 в регистр управления работой канала 1 (триггер К555ТМ2). Выход канала 1 таймера OUT1 с помощью переключателя ВДМ1-2 может быть подключен ко входу GATE2 канала 2. В этом случае счётчики канала 1 и 2 включены в каскадном режиме, что даёт возможность получения на выходе OUT2 периодического сигнала с программируемой длительностью и скважностью.

На вход CLK2 канала 2 подается тактовая частота PCLK. Основным назначением канала 2 таймера является формирование опорной частоты для УСАПП. В этом случае счетчик канала 2 используется автономно, а канал программируется таким образом, чтобы обеспечить формирование соответствующих частот приема/передачи.

Блок приемопередатчика предназначен для организации обмена информацией в последовательном коде, работа блока определяется программой инициализации БИС КР580ВВ51А. Состояние выводов БИС индицируется с помощью светодиодов:

- выходные сигналы - TD, ТRDY, ТЕ, RRDY, RTS, DTR;

- входные сигналы - RD, R×C, T×C.

Блок формирования сигналов позволяет в ручном режиме с помощью переключателей ВДМ1-2. формировать для УСАПП следующие сигналы: CTS, DSR, T×C, R×C, RD, что дает возможность проследить функционирование УСАПП в пошаговом режиме.

Блок преобразователя сигналов осуществляет преобразование сигнала  передатчика УСАПП ТТЛ-уровня в сигнал стандарта "20 мА Токовая петля" и выполняет обратное преобразование в сигнал приемника УСАПП.

Рис.4. Расположение переключателей, разъёмов, клавиши СLK0, контрольных точек и элементов индикации модуля УМПК-80 МИ1

Блок управления режимами работы позволяет с помощью переключателя ВДМ1-2. задавать работу модуля УМПК-80/МИ1 в ручном пошаговом или автоматическом режиме.

Расположение переключателей, элементов индикации, контрольных точек и соединительных разъемов модуля УМПК-80МИ1 представлено на рис.4.  Назначение  контактов  соединительных  разъемов  Х1  и  Х2. отражено в табл.8 и 9 соответственно.

Контрольные точки выполнены в виде металлизированных площадок со стороны монтажа элементов модуля, что обеспечивает удобство при наблюдении временных диаграмм основных функциональных сигналов.

При программировании режимов работы КР580ВИ53 и КР580ВВ51А полезно знать их программные модели и способы обращения к их программно-доступным узлам [3, 4]. Форматы управляющей информации для БИС таймера и приемопередатчика приведены на рис. 5, 6, 7.

Таблица 8

Назначение контактов разъема X1 модуля УМПК-80/МИ1

| Номер контакта разъема | Назначение сигнала |
| --- | --- |
| А1 | Общий |
| А2 | Общий |
| А9 | I/OS |
| А10 | INIT |
| А14 | +12. В |
| А18 | - 5 В |
| А31 | - 5 В |
| А32 | + 5 В |

| Номер контакта разъёма | Назначение сигнала |
| --- | --- |
| В1 | D0 |
| В2 | D1 |
| B3 | D2 |
| В4 | D3 |
| В5 | D4 |
| В6 | D5 |
| ВТ | D6 |
| В8 | D7 |
| В9 | IORC |
| В10 | IOWC |
| В15 | PCLK (f2) |
| BIT | А0 |
| В18 | А1 |
| В19 | А2 |
| В20 | A3 |
| В21 | А4 |
| В22 | А5 |
| В23 | А6 |
| В24 | A7 |

Таблица 9

Назначении контактов разъема Х2 модуля УМПК-80/МИ1

| Номер контакта разъёма | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | -5 В |
| 2 | Общий |
| 3 | Выход ТП- |
| 4 | Выход ТП+ |
| 5 | Вход ТП+ |
| 6 | Синхр. осц. |
| 7 | Вход ТП- |
| 8 | +12 В |

## 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2.1. Повторить принципы действия таймера КР580ВИ53, его программную модель, режимы функционирования,  способы инициализации его каналов.

2.2. Составить программы инициализации таймера для всех режимов его работы.

2.3. Повторить принципы действия и приёмы программирования БИС КР580ВВ51А в режимах:

- асинхронная передача;

- асинхронный прием;

- синхронная передача;

- синхронный прием с внутренней и внешней синхронизацией,

  - Составить программу исследования режима "асинхронная передача - асинхронный прием".

D7     D6     D5     D4     D3     D2     D1    D0

| SC1 | SC0 | RL1 | RL0 | M2 | M1 | M0 | BCD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SC1 | SC0 | Select Counter |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Канал 0 |
| 0 | 1 | Канал 1 |
| 1 | 0 | Канал 2 |
| 1 | 1 | Не используется |

| RL1 | RL0 | Read / Load. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | "Защёлкивание" |
| 0 | 1 | Младший байт |
| 1 | 0 | Старший байт |
| 1 | 1 | Младший/старший байт |

| М2 | М1 | M0 | Mode |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Режим "0" - терминальный счет |
| 0 | 0 | 1 | Режим "1" - ждущий мультивибратор |
| * | 1 | 0 | Режим "2." - делитель частоты |
| * | 1 | 1 | Режим "3" - генератор меандра |
| 1 | 0 | 0 | Режим "4" - программно формируемый строб |
| 1 | 0 | 1 | Режим "5" - аппаратно формируемый строб |

| BCD | Binare Coded Decimal |
| --- | --- |
| 0 | Двоичный счетчик (16 бит) |
| 1 | Двоично-десятичный счётчик (4 декады) |

Рис.5. Формат слова управления таймером

D7      D6    D5    D4     D3     D2    Dl    D0

Mode Instruction -

- асинхронный режим

| S1 | S0 | EP | PEN | L1 | L0 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Number                 Even                     Parity                   Character

of Stop Bits              parity                    enable                    Length              Baud  Rate Factor

| S1 | S0 |  |
| --- | --- | --- |
| 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | * 1 1,5 2 |

| EP |  |
| --- | --- |
| 0 1 | odd even |

| PEN |  |
| --- | --- |
| 0 1 | disable enable |

| L1 | L0 |  |
| --- | --- | --- |
| 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 5 6 7 8 |

| B1 | B0 |  |
| --- | --- | --- |
| 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | SM 1  16  64  |

D7      D6    D5    D4    D3     D2    D1    D0

Mode Instruction -

- синхронный режим

| SCS | ESD | ЕР | PEN | L1 | L0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Single                                     External                                 Even              Character

Character Sync                          Sync Detect                              parity                Length

Parity enable

| SCS |  |
| --- | --- |
| 0 1 | double single |

| ESD |  |
| --- | --- |
| 0 1 | Syndet is an output Syndet is an Input |

| EP |  |
| --- | --- |
| 0 1 | odd even |

| L1 | L0 |  |
| --- | --- | --- |
| 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 5 6 7 8 |

| PEN | 0 | disable |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | enable |

Рис. 6. Форматы Mode Instruction для БИС приёмопередатчика

D7    D6    D5     D4     D3        D2      D1     D0

Command Instruction - команда управления приемом/передачей

| EH | IR | RTS | ER | SBRK | REN | DTR | TEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Enter Hunt Mode           Internal Reset           Request to Send                     Error Reset

| EH |  |  | IR |  |  | RTS |  |  | ER |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 | ─── enable search |  | 0 1 | ─── Reset |  | 0 1 | ─── RTS |  | 0 1 | ─── reset error flags |

Send Break                     Receive                   Data Terminal                     Transmit

Character                         Enable                          Ready                             Enable

| SBRK |  |  | REN |  |  | DTR |  |  | TEN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 | normal TxD “low” |  | 0 1 | disable enable |  | 0 1 | ─── DTR |  | 0 1 | disable enable |

D7		D6	D5 	D4	D3	D2	  D1	     D0

| DSR | SYNDET | FE | OE | PE | TE | RRDY | TRDY | Status Word – слово состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DSR -Data Set Ready

SYNDET - Sync Detect / Break Detect

FE - Framming Error (отсутствие стоповых бит)

OE - Overrun Error (ошибка наложения)

РЕ - Parity Error (ошибка паритета)

TE - Transmitter Empty

RRDY - Receiver Ready

TRDY - Transmitter Ready

Рис.7. Форматы Command Instruction и Status Word для БИС приемопередатчика

## 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Исследовать работу каналов таймера в пошаговом и автоматическом режимах, а также отладить программы инициализации для всех шести режимов (режим 0  режим5).

3.2. Исследовать работу USART КР580ВВ51 в асинхронном режиме для последовательного интерфейса "20 mА токовая петля".

3.3. Снять временные диаграммы основных функциональных сигналов для таймера и приемопередатчика,

Оформить индивидуальный отчет, содержащий листинги программ и полученные в результате экспериментов временные диаграммы.

# Лабораторная работа № 3
(4 часа)

ИЗУЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА

Цель работы:

- Изучение архитектуры и функциональных возможностей модуля УМПК-80/МИ2.

- Изучение принципов действия, способов инициализации и приемов программирования ИС КР580ВВ55 (Programmable Peripheral Interface – PPI).

- Исследование режимов функционирования PPI (режимы: 0, 1, 2).

## 1. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ
МОДУЛЯ УМПК-80/МИ2

Модуль УМПК-80/МИ2 предназначен для изучения методов организации параллельного обмена информацией микроЭВМ с устройствами ввода-вывода на примере БИС программируемого параллельного интерфейса (ППИ) КР580ВВ55А, а также может быть использован для отладки прикладных программ различных реализаций процедур параллельного обмена, а именно: в режиме о квитированием и без него, в режиме программного управления обменом и в режиме обмена по прерываниям.

Модуль ориентирован на совместную работу с УМПК-80/ВМ и стендом СЛ-1 и имеет следующие технические характеристики:

- разрядность порта ввода/вывода		- 8;

- количество каналов обмена			- 3;

- количество режимов обмена информацией	- 3.

В состав модуля входят:

- схема параллельного интерфейса;

- дешифратор адреса;

- схема индикации управляющего слова (Mode Selection, Bit Set/Reset);

- схема индикации состояния внутренних триггеров разрешения прерывания (INTE1A, INTE2A, INTEB);

- устройство индикации порта С;

- устройство ввода порта А;

- устройство индикации порта А;

- устройство ввода порта В;

- устройство формирования управляющих сигналов (ACK.WR.A, ACK.WR.B, STB.RD.B, STB.RD.A);

- схема выбора режима работы (блокировка/работа, автоматический/ручной) .

Расположение переключателей, кнопок, элементов индикации и соединительных разъемов модуля УМПК-80/МИ2 показано на рис.8.

В общем случае БИС ППИ КР580ВВ55А поддерживает три режима работы :

- режим "0" - однонаправленный (простой) ввод/вывод (применим к любому из портов A, В и C);

- режим "1" - однонаправленный (стробируемый) ввод/вывод (применим к портам А и В);

- режим "2" - двунаправленный (стробируемый) ввод/вывод (применим только к порту А).

Для программирования соответствующего режима работы необходимо представлять программную модель БИС ППИ и способы обращения к программно-доступным узлам.

Адреса портов приведены в табл.10.

Сведения о форматах управляющих слов, их назначении, а также о назначении линий и разрядов порта С в режимах 1 и 2. представлены на рис.9, 10. Назначение контактов разъемов X1 и Х2 приведено в табл. 11, 12.

Рис.8. Расположение переключателей, разъёмов, кнопок и элементов индикации модуля УМПК-80/МИ2

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MSA1 | MSA0 | IOA | IOCH | MSB | IOB | IOCL | Формат “Mode Selection” |
|  | Управление группой А |  |  |  | Управление группой B |  |  |  |

Порт А

| MSA1 | MSA0 | Режим порта А |  | IOA | Направление обмена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 1 | 0 1 Х | 0 1 2 |  | 0 | Вывод |
|  |  |  |  | 1 | Ввод |

Порт В

| MSB | Режим порта В |  | IOB | Направление обмена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 | 0 1 |  | 0 | Вывод |
|  |  |  | 1 | Ввод |

Порт C

| IOCH | Направление обмена |  | IOCL | Направление обмена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Вывод |  | 0 | Вывод |
| 1 | Ввод |  | 1 | Ввод |

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | * | * | * | N2 | N1 | N0 | S/R | Формат “Bit Set / Reset” |

N2N1N0 – код номера разряда порта C

S/R - установка / сброс выбранного разряда

| S/R |  |
| --- | --- |
| 0 1 | Сброс Установка |

Рис. 9. Форматы управляющих слов КР580ВВ55А

|  |  | Группа А |  |  |  |  | Группа В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер линии и разряда порта С Режим |  | РС7 | РС6 | РС5 | РС4 | РСЗ | РС2 | РС1 | РС0 |
| режим 1 РА-вывод РВ-вывод | линия PC | Вход OBFA | Вход ACK. WR.A | Вход/ Выход I/O | Вход/ Выход I/O | Выход INTRА | Вход ACK. WR.B | Выход OBFB | Выход INTRB |
|  | разряд PC | OBFA | INTEA | I/O | I/O | INTRА | INTEB | OBFB | INTRB |
| режим 1 РА-ввод РВ-ввод | линия PC | Вход/ Выход I/O | Вход/ Выход I/O | Выход IBFA | Вход STB. RD.A | Выход INTRА | Вход STB. RD.B | Выход IBFB | Выход INTRB |
|  | разряд PC | I/O | I/O | IBFA | INTEA | INTRА | INTEB | IBFB | INTRB |
| режим 2 двунаправлен. ввод/ вывод | линия PC | Выход OBFA | ВходACK. WR.A | Выход IBFA | Вход STB. RD.A | Выход INTRА | — | — | — |
|  | разряд PC | OBFA | INTE 1А | IBFA | INTE 2А | INTRА | * | * | * |

Рис.10. Назначение линий и разрядов порта С в режимах "1" и "2"

Таблица 10

Адреса портов

| Обозначение порта | Адрес |
| --- | --- |
| РА7  РА0 РВ7  РВ0 РС7  РС4, РСЗ  РС0 Регистр управляющего слова | B0H B1H B2H B3H |

Таблица 11

Назначение контактов разъема Х1 модуля УМПК-80/МИ2

| Номер контакта разъёма | Назначение сигнала |
| --- | --- |
| А1 | Общий |
| А2 | Общий |
| А9 | I/OS |
| А10 | INIT |
| А31 | +5 В |
| А32 | + 5 В |

| Номер Контакта разъёма | Назначение сигнала |
| --- | --- |
| В1 | D0 |
| В2 | D1 |
| ВЗ | D2 |
| В4 | D3 |
| В5 | D4 |
| В6 | D5 |
| В7 | D6 |
| В8 | D7 |
| В9 | IORC |
| В10 | IOWC |
| В16 | INTR |
| В17 | А0 |
| В18 | А1 |
| В19 | А2 |
| В20 | A3 |
| В21 | А4 |
| В22 | А5 |
| В23 | А6 |
| В24 | А7 |

Таблица 12

Назначение контактов разъема Х2 модуля УМПК-80/МИ2

| Номер контакта | Назначение | Номер контакта | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РС0 | 17 | РВ0 |
| 2 | Общий | 18 | РА7 |
| 3 | РС1 | 19 | РВ1 |
| 4 | РА0 | 20 | А0 |
| 5 | РC2 | 21 | РВ2 |
| 6 | . РА1 | 22 | А1 |
| 7 | РCЗ | 23 | РВЗ |
| 8 | РАЗ | 24 | A14 |
| 9 | РС4 | 25 | PB4 |
| 10 | РАЗ | 26 | A15 |
| 11 | РС5 | 27 | PB5 |
| 12 | РА4 | 28 | SRD |
| 13 | РС6 | 29 | PB6 |
| 14 | РА5 | 30 | SWR |
| 15 | PC7 | 31 | PB7 |
| 16 | РА6 | 32 | SE |
|  |  | 36 | Синхр. осц. |

Устройство индикации порта А может работать в двух режимах: автоматическом и ручном (переключатель SA21). В автоматическом режиме отображаются выходные данные порта А (светодиоды HL17  HL24). В ручном режиме устройство отображает информацию, записываемую в порт А в режимах 1 и 2 по сигналу STB.RB.A (кнопка SA2).

Устройство индикации порта С позволяет отображать с помощью светодиодов НL12  HL16 информацию на выходах разрядов D0, D1, D3, D5, D7 порта С.

Светодиоды НL1, HL2, HL3 отображают информацию о состоянии триггеров разрешения прерывания (разряды D2, D4, D6 соответственно) при чтении из регистра порта С по адресу В2H. По данной информации определяется завершение обмена в режимах 1 и 2.

При переводе переключателя SA20 в положение "Блокировка" обеспечивается возможность работы с внешними устройствами через разъем Х2. В положении "Работа" обеспечивается  возможность ввода информации с помощью устройств ввода (переключатели SA4  SA11, SA12  SA19).

Устройство индикации управляющего слова предназначено для постоянного отображения состояния регистра управляющего слова (РУС), запись в который осуществляется при следующих условиях: адрес ВЗH и D7=1. Данная информация (Mode Selection) соответствует текущему режиму работы БИС PPI.

## 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2.1.	Повторить принцип действия БИС КР580ВВ55 в режимах "0", "1" и "2";

2.2.	Составить программы ввода/вывода информации, выполняющие для соответствующего режима работы следующие действия:

Режим 0. Порт А программируется на вывод, порт В - на ввод информации. Циклический опрос состояния переключателей устройства ввода порта В и вывод считанной из порта В информации в порт А;

Режим 1. Порт А программируется на вывод, порт В - на ввод, причем обмен информацией   с портами осуществляется по запросам прерывания;

Режим 2. В качестве входной информации использовать данные устройства ввода порта А или порта В. Выходная информация отображается с помощью устройства индикации порта А. Обмен информацией с портами осуществляется по запросам прерывания. Порт В программируется на ввод данных в режиме "1".

## 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1.	Ввести и отладить подготовленные программы для исследования режимов "0", "1" и "2" БИС PPI.

3.2.	Оформить отчет, содержащий схемы исследуемых параллельных интерфейсов и листинги программ.

# Лабораторная работа № 4
(4 часа)

ИССЛЕДОВАНИЕ КАСКАДНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРОВ
ПРИОРИТЕТНЫХ ПРЕРЫВАНИЙ КР580ВН59

Цель работы:

- Изучение структуры и функциональных возможностей модуля УМПК-80/МИ4.

- Изучение принципов действия, способов инициализации и приемов программирования КР580ВН59 (Programmable Interrupt Controller - PIC).

- Исследование каскадного включения программируемых контроллеров приоритетных прерываний.

## 1 . ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ МОДУЛЯ УМПК-80/МИ4

Модуль УМПК-80/МИ4 предназначен для изучения способов организации обслуживания запросов прерываний (на примере БИС КР580ВН59) в микропроцессорных системах и позволяет исследовать методы программирования БИС КР580ВН59 в различных режимах работы. Кроме того, с помощью модуля можно отлаживать прикладные рабочие программы, предназначенные для постановки в разрабатываемые устройства .

Модуль УМПК-80/МИ4 ориентирован на совместную работу с модулем УМПК-80/ВМ и имеет следующие технические характеристики:

- количество обслуживаемых запросов прерываний от внешних устройств	- 8;

- количество БИС контроллеров приоритетных прерываний (КПП)		- 2;

- количество обслуживаемых запросов прерываний, формируемых модулем	- 4.

В состав модуля входят:

- схема дешифрации адреса;

- схема формирования запросов прерываний;

- схема приоритетных прерываний, состоящая из двух БИС КР580ВН59, включенных каскадно;

- схема индикации.

Расположение органов управления, элементов индикации и соединительных разъемов модуля показано на рис. 12. Назначение контактов разъемов Х1 и Х2 модуля дано в табл. 13.

Схема дешифрации адреса формирует сигналы выборки и стробы записи для устройств модуля. Эти сигналы следующие:

- запись по адресу В0Н - формирование импульса запроса прерывания IR2 (Interrupt Request 2) для PIC D9;

- запись по адресам В1Н, В2Н, ВЗН - формирование стробов установки в "0" триггеров D6.1, D7.1, D7.2 соответственно;

- запись по адресу 99Н - строб записи в регистр D11  (регистр хранения Initialization Command Word - ICW, Operation Command Word - OCW);

- запись или чтение по адресам 98Н, 99Н (9АН, 9ВН) - выборка PIC D9 (обмен с программно-доступными регистрами ведущего контроллера);

- запись или чтение по адресам 9СН, 9DН (9EН, 9FН) - выборка PIC D10 (обмен с программно-доступными регистрами ведомого контроллера).

Схема формирования запросов прерываний позволяет с помощью кнопок SA1SA4 подавать на КПП запросы прерываний IR1, IR3, IR4 и IR5. Все кнопки снабжены схемами подавления "дребезга". Триггеры D6.1, D7.1 и D7.2 позволяют устанавливать запросы прерывания на входах КПП (IR3, IR4 и IR5) при нажатии кнопок SA2, SA3 и SA4 и снимать их при обращении к внешним устройствам по адресам В1, В2 и  ВЗ соответственно. Для наблюдения временных диаграмм обработки прерывания в динамическом режиме программным путем формируется запрос прерывания, подаваемый на вход IR2 КПП D9. Этот сигнал используется также для синхронизации осциллографа при наблюдении временных диаграмм. На плате модуля, кроме этого, имеются также контрольные точки INT и INTA.

Схема приоритетных прерываний включает в себя ведущую БИС D9 и ведомую D10. Переключатель SA5 позволяет подключать выход INT ведомого КПП к IR0 или к IR7 ведущего.

Схема индикации отображает с помощью светодиодов следующую информацию:

- состояние сигналов запросов прерываний IR3, IR4, IR5 (соответственно светодиоды HL1, HL2, HL3);

- состояние  адресных линий каскадного  соединения  (Cascade Lines - CAS0, CAS1, CAS2), отображаемое с помощью светодиодов HL4, HL5, HL6;

- последнее управляющее слово, записанное в КПП D9.

При записи в D9 слова начальной установки или управляющего слова оно также записывается в регистр D11 и отображается с помощью светодиодов HL7HL14.

Функциональная схема модуля УМПК-80/МИ4 приведена на рис. 11.

Рис.11. Функциональная схема модуля УМПК-80/МИ4,

0

Рис.12. Расположение органов управления, элементов индикации и соединительных разъемов модуля УМПК-80/МИ4

Таблица 13

Назначение контактов разъемов Х1 и Х2 модуля УМПК-80/МИ4

Х1

| Номер контакта | Назначение | Номер контакта | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | Общий | В4 | D3 |
| А2 | Общий | В5 | D4 |
| А8 | INTA | B6 | D5 |
| A9 | I/OS | В7 | D6 |
| А21 | IRQ0 | В8 | D7 |
| A22 | IRQ1 | В9 | I/OR |
| А23 | TRQ2 | В10 | I/OW |
| А24 | IRQ3 | B16 | INT |
| А25 | IRQ4 | В17 | А0 |
| А26 | IRQ5 | В18 | А1 |
| А27 | IRQ6 | В19 | А2 |
| А28 | TRQ7 | В20 | A3 |
| А31, А32 | +5 В | В21 | А4 |
| В1 | D0 | В22 | А5 |
| В2 | D1 | В23 | А6 |
| В3 | D2 | В24 | A7 |

Х2

| Номер контакта | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | Синхр. осц. |
| 2 | Общий |
| 3 | IRQ3 |
| 5 | TRQ4 |
| 7 | IRQ5 |

## 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ КР580ВН59

При программировании режимов работы БИС КПП необходимо представлять её структуру, программную модель, форматы слов команд инициализации, форматы слов команд управления, формат слова опроса. Установка микросхемы в исходное состояние (инициализация) осуществляется с помощью слов команд инициализации (СКИ1, СКИ2, СКИЗ - ICW1 , IСW2, ICW3 соответственно). Управление алгоритмом обслуживания запросов прерываний осуществляется с помощью слов команд операций (СКO1, СКO2, СКОЗ - OCW1, OCW2, OCW3 соответственно).

Запросы прерываний, поступающие на входы IR7IR0, фиксируются в регистре запросов прерывания IRR (Interrupt Request Register) с учетом состояния регистра маскирования прерываний IMR (Interrupt Mask Register). Если разряд регистра маскирования установлен в "1", то соответствующий этому разряду запрос на прерывание не принимается во внимание. После обработки в схеме определения приоритета PR (Priority Resolver) прерывание с высшим приоритетом фиксируется в регистре обслуживания прерывания ISR (In-Service Register).

Если микропроцессор установил признак разрешения прерывания INTE (Interrupt Enable) в "1", то после завершения текущей команды он формирует импульсы INTA (Interrupt Acknowledge), под воздействием которых КПП передает микропроцессору адрес для перехода к подпрограмме обслуживания данного прерывания.

Перечень команд программируемого контроллера прерываний КР580ВН59 приведён в табл. 14.

В тех случаях, когда для ряда периферийных устройств имеется общая подпрограмма обслуживания, полезно использовать метод опроса (Poll Mode). При обслуживании прерываний по опросу центральный процессор блокирует свой вход INT и в этом случае после подачи команды OCW3P по каждому сигналу чтения по чётному адресу считывается код номера запроса (при наличии запросов), имеющий в данный момент наивысший уровень приоритета. Слово, передаваемое по сигналу RD на шину данных, имеет следующий вид:

| A0 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | I | * | * | * | * | W2 | W1 | W0 |

где W2, Wl, W0 - код номера запроса о наивысшим приоритетом, I - Interrupt - общий запрос на обслуживание.

Таблица 14

Перечень команд КПП КР580ВН59

| Мнемоника | А0 | Формат команды |  |  |  |  |  |  |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |
| ICW1A | 0 | A7 | А6 | А5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Адресный интервал 4, нет ведомых КПП |
| ICW1B | 0 | A7 | А6 | А5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Адресный интервал 4, Есть ведомые КПП |
| ICW1C | 0 | A7 | А6 | А5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Адресный интервал 8, нет ведомых КПП |
| ICW1D | 0 | A7 | A6 | А5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адресный интервал 8, есть ведомые КПП |
| ICW2 | 1 | A15 | А14 | А13 | А12 | А11 | А10 | А9 | А8 | Старший байт адреса подпрограммы |
| ICW3M | 1 | S7 | S6 | S5 | S4 | S3 | S2 | S1 | S0 | Для ведущего КПП |
| ICW3S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ID2 | ID1 | ID0 | Для ведомого КПП |
| OCW1 | 1 | M7 | М6 | М5 | М4 | M3 | М2 | М1 | М0 | Загрузка IMR Чтение IMR |
| OCW2E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обычный конец прерывания EOI |
| OCW2SE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | L2 | L1 | L0 | Специальный EOI, ISRi=0 |
| OCW2RE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EOI с циклическим сдвигом приоритета |
| OCW2RSE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | L2 | L1 | L0 | Циклический сдвиг приоритета со специальным EOI |

Окончание табл. 14

| Мнемоника | А0 | Формат команды |  |  |  |  |  |  |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |  |
| OCW2RS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | L2 | L1 | L0 | Циклический сдвиг приоритета со сбросом ISRi=0 |
| OCW3P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | Установка режима опроса (Poll Mode) |
| OCW3RIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Чтение ISR |
| OCW3RIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Чтение IRR |
| OCW3SM | 0 | 0 | 1 | 1 | о | 1 | 0 | 0 | 0 | Установка режима специального маскирования |
| OCW3RSM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Сброс режима спец. маскирования |

Формат команд ICW1, OCW2, OCW3

| ICW1 | 0 | A7 | А6 | А5 | 1 | LTIM | ADI | SNGL | IC4 | * Для КР580ВН59А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCW2 | 0 | R | SL | EOI | 0 | 0 | L2 | L1 | L0 |  |
| OGW3 | 0 | 0 | ESMM | SMM | 0 | 1 | Р | RR | RIS |  |

Примечание. S - Slave, ID - Identificator, M - Mask, L - level, LTIM - Level Triggered Input Mode, ADI - address interval, SNGL - single, IC4 - ICW4, R - Rotate, SL - Set Level, EOI - End of Interrupt, ESMM - enable special mask mode, SMM - Special mask mode, P - poll, RR - Read Register, RIS - Read In-Service Register, i - номер разряда, определяемый кодом L2L1L0.

## 3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3.1. Повторить принципы действия и функциональные особенности БИС КР580ВН59, а также алгоритмы ее инициализации.

3.2. Составить фрагменты программ для:

- инициализации КПП;

- обмена информацией с внутренними регистрами КПП;

- режимов фиксированных и циклически перемещаемых приоритетов прерывания;

- опросного режима работы КПП (поллинга);

- каскадного включения КПП.

## 4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

4.1. Ввести и отладить подготовленные программы для исследования каскадного включения КПП.

4.2. Исследовать временные диаграммы обработки прерываний.

4.3. Оформить отчет, содержащий листинги отлаженных программ.

# Лабораторная работа № 5 (4 часа)

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ИНТЕРФЕЙС КЛАВИАТУРЫ И ДИСПЛЕЯ КР580ВВ79

Цель работы:

- Изучение архитектуры и функциональных возможностей модуля УМПК-80/МИ6.

- Изучение структуры и режимов работы БИС программируемого интерфейса клавиатуры и дисплея.

- Изучение основных приемов программирования БИС.

- Написание, загрузка и отладка программ для заданного варианта задания.

## 1. СТРУКТУРА МОДУЛЯ УМПК-80/МИ6

Схема расположения элементов индикации и управления приведена на рис.13, где:

НL1	- индикатор сигнала запроса на прерывание;

HG0  HG15	- дисплей модуля;

SA4	- имитатор нулевого столбца клавиатуры/матрицы датчиков;

SA3	- имитатор первого столбца клавиатуры/матрицы датчиков;

SB7  SB5	- имитатор второго неполного столбца клавиатуры/ матрицы датчиков;

SA1	- переключатель режима выборки имитаторов нулевого и первого столбца;

SA2.1, SA2.2	- имитатор сигналов, поступающих на выводы SHIFT и CNTL/STB БИС соответственно;

D4	- БИС К580ВВ79;

КТ1  KT6	- контрольные точки (выводы DSPB0, DSPA0, BD, SL0, SL1 БИС, выход выборки столбца 0 с дешифратора соответственно);

Х1	- разъем магистрали стенда;

Х2	- разъем для подключения внешней клавиатуры/матрицы датчиков .

Рис.13. Схема расположения элементов индикации и управления

Примечания:

1. Верхнее положение движка микропереключателей (SA) соответствует состоянию "замкнуто".

2. Номера микропереключателей и кнопок имитаторов столбцов соответствуют номерам линий возврата (RL) БИС.

3. Режим выборки имитаторов нулевого и первого столбцов определяется по табл.15.

4. Имитатор второго столбца сканируется всегда.

5. Верхнее положение микропереключателей SA2. соответствует подаче на вывод микросхемы логического нуля, нижнее - логической единицы.

6. При наличии сигнала запроса на прерывание на выводе IRQ микросхемы загорается светодиод HL1.

7. Выводы A3  А0, ВЗ  В0 подключены к сегментам h...a соответственно восьмисегментных индикаторов HG0  HG15.

Таблица 15

| Положение Микропереключателей |  | Имитатор нулевого столбца | Имитатор первого столбца |
| --- | --- | --- | --- |
| SA1 .1 | SA1 .2 |  |  |
| нижнее нижнее | нижнее верхнее | сканируется выбран постоянно | сканируется не выбран |
| верхнее верхнее | нижнее верхнее | не выбран не выбран | не выбран не выбран |

Адреса БИС К580ВВ79 в адресном пространстве ВУ следующие:

- регистр данных			- А0H (А4H);

- регистр команд и состояния	- А1H (А5H).

Назначение контактов разъемов Х1 и Х2. приведено в табл. 16.

Таблица 16

Назначение контактов разъемов Х1 и Х2 модуля УМПК-80/МИ6

| Х1 |  |  |  |  | Х2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер контакта | Наимено-вание | Номер контакта | Наимено-вание |  | Номер контакта | Наимено-вание |
| А1 | Общий | В9 | IORC |  | 1 | RL7 |
| А2 | Общий | В10 | IOWC |  | 2 | Общий |
| А9 | INIT | В15 | PCLK (f2) |  | 3 | RL6 |
| А10 | INIT | В16 | INT |  | 4 | SHIFT |
| А31 | +5 В |  |  |  | 5 | RL5 |
| A32 | +5 В |  |  |  | 6 | GNLT/STB |
| В1 | D0 | В17 | А0 |  | 7 | RL4 |
| В2 | D1 | В18 | A1 |  | 8 | SYNC, OSC |
| ВЗ | D2 | В19 | А2 |  | 9 | RL3 |
| В4 | D3 | В20 | A3 |  | 10 | SL0 |
| В5 | D4 | В21 | А4 |  | 11 | RL2 |
| В6 | D5 | В22 | А5 |  | 12 | SL1 |
| В7 | D6 | В23 | А6 |  | 13 | RL1 |
| В8 | D7 | В24 | А7 |  | 14 | SL2 |
| Примечание: SKB7  SKB0 – дешифрированные линии сканирования клавиатуры. |  |  |  |  | 15 | RL0 |
|  |  |  |  |  | 16 | SL3 |
|  |  |  |  |  | 17 | SKB0 |
|  |  |  |  |  | 18 | SKB1 |
|  |  |  |  |  | 19 | SKB2 |

Окончание табл. 16

|  |  |  |  |  | Номер контакта | Наимено-вание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 21 | SKB3 |
|  |  |  |  |  | 23 | SKB4 |
|  |  |  |  |  | 25 | SKB5 |
|  |  |  |  |  | 27 | SKB6 |
|  |  |  |  |  | 29 | SKB7 |
|  |  |  |  |  | 26 | U = log"l" |
|  |  |  |  |  | 30 | +5 В |

## 2. ОПИСАНИЕ БИС К580ВВ79

## 2.1. Начальная установка микросхемы

После подачи сигнала RESET микросхема настраивается на следующий режим:

- сканирование контактной клавиатуры с запретом одновременного нажатия клавиш;

- дисплей - 168 бит;

- заполнение строки слева направо с инкрементом;

- чтение ОЗУ клавиатуры и запись индикаторного ОЗУ;

- адрес индикаторного ОЗУ равен нулю;

коэффициент деления входной частоты равен 1FH [4,5].

## 2.2. Программирование микросхемы

Программирование микросхемы осуществляется с помощью восьми команд. Общий формат команды:

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

| К | О | П | Аргументы | , |
| --- | --- | --- | --- | --- |

где КОП - код операции.

2.2.1.Команда установки режима работы индикатора и клавиатуры:

КОП = 000.

D4 - размерность дисплея:

0 - 88 бит;

1 - 168 бит.

D3  - заполнение строки:

0 - слева;

1 - справа.

D2, D1 - режим работы с клавиатурой:

0 0 - сканирование контактной клавиатуры с блокировкой одновременного нажатия клавиш;

0 1 - сканирование контактной клавиатуры с независимым восприятием нажатых клавиш;

1 0 - сканирование матрицы датчиков;

1 1 - стробируемый ввод.

D0 - дешифрация сигналов сканирования:

0 - внешняя;

1 - внутренняя.

2.2.2. Команда программирования синхронизации:

КОП = 001.

D4 D0 - коэффициент деления базовой тактовой частоты (от 02 до 1FH).

2.2.3. Команда чтения буферного ОЗУ клавиатуры:

КОП = 010.

D4 - флаг автоинкремента;

D3 - не используется;

D2  D0 - адрес ячейки ОЗУ клавиатуры,

2.2.4. Команда чтения индикаторного ОЗУ:

КОП = 011,

D4 - флаг автоинкремента;

D3  D0 - адрес ячейки индикаторного ОЗУ.

2.2.5. Команда записи в индикаторное ОЗУ:

КОП = 100.

D4 - флаг автоинкремента;

D3  D0 - адрес ячейки индикаторного ОЗУ.

2.2.6. Команда блокировки записи в индикаторное ОЗУ и гашения индикации:

КОП = 101.

D4 - не используется;

D3 - флаг блокировки записи в старшую тетраду ячеек индикаторного ОЗУ;

D2 - флаг блокировки записи в младшую тетраду ячеек индикаторного ОЗУ;

D1 - флаг гашения индикатора А;

D0 - флаг гашения индикатора В.

2.2.7. Команда сброса:

КОП =110.

D4 - разрешение заполнения индикаторного ОЗУ;

D3, D2 - код заполнителя индикаторного ОЗУ:

0 Х	–  00H;

1 0	–  20H;

1 1	–  FFH.

D1 - флаг очистки буферного ОЗУ клавиатуры и сброса запроса на прерывание;

D0 - «флаг программного общего сброса. Действие аналогично совокупности действий флагов D4 и D1 плюс перезапуск внутренних цепей синхронизации.

2.2.8. Команда сброса прерывания и установки режима обнаружения ошибок:

КОП - 111.

D4 - флаг разрешения исполнения команды;

D3  D0 - не используется.

Примечание. Флаг, равный 1, соответствует его взведенному состоянию.

## 2.3. Формат слова состояния

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO

| DU | S/E | ЕO | EU | F |  | N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

где:

DU - 	индикаторное ОЗУ недоступно;

S/E	- 	сенсорный датчик / нажато несколько клавиш;

ЕO 	- 	ошибка - переполнение ОЗУ клавиатуры;

EU - 	ошибка - чтение из пустого буфера ОЗУ клавиатуры;

F 	- 	буфер клавиатуры полон;

N 	- 	количество символов в буферном ОЗУ клавиатуры (00H-07H)

## 2.4. Форматы данных

2.4.1. Сканирование контактной клавиатуры (ОЗУ клавиатуры):

D7 - состояние на входе CNTL микросхемы;

D6 - состояние на входе SHIFT микросхемы;

D5  D3 - код, номера столбца;

D2  D0 - код номера строки.

2.4.2. Стробируемый ввод (ОЗУ клавиатуры):

D7  D0 - состояние линий возврата (выводы RL7  RL0 микросхемы ) при подаче сигнала STB.

2.4.3. Матрица датчиков (ОЗУ клавиатуры): данные с линий возврата поступают в тот байт ОЗУ клавиатуры, номер которого равен номеру опрашиваемого столбца матрицы датчиков.

2.2.4. Индикаторное ОЗУ:

D7  D4 - передаются на выводы A3  А0 микросхемы (DSPA);

D3  D0 - передаются на выводы ВЗ  В0 микросхемы (DSPB).

## 3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3.1. Рассмотреть принципы действия и способы инициализации БИС К580ВВ79.

3.2. Изучить систему команд контроллера клавиатуры и дисплея.

3.3. Подготовить на языке ассемблера программу по одному из вариантов:

- - вывести на индикатор "бегущий символ" с его остановкой при нажатии на клавишу SB6 и продолжающий "бег" при нажатии на клавишу SA3.4;

- - вывести на индикатор "бегущее" сообщение.

## 4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

4.1. Изучить с помощью стенда все режимы работы с клавиатурой и дисплеем.

4.2. Занести подготовленную программу в доступную область памяти и отладить ее.

4.3. Оформить индивидуальный отчет, включающий блок-схемы алгоритмов и листинги программ.

# Лабораторная работа №6
(4 часа)

ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАММИРУЕМОГО КОНТРОЛЛЕРА ПРЯМОГО ДОСТУПА К ПАМЯТИ КР580ВТ57

Цель работы:

- Изучение архитектуры и функциональных возможностей модуля УМПК-80/МИЗ.

- Изучение структуры и режимов работы БИС программируемого контроллера прямого доступа к памяти (КПДП).

- Изучение основных приемов программирования БИС КПДП.

## 1 . ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ УМПК-80/МИЗ

Модуль  УМПК-80/МИЗ  учебного  микропроцессорного  комплекта УМПК-80 предназначен для изучения построения контроллеров ПДП на основе БИС программируемого контроллера прямого доступа к памяти (КПДП) КР580ВТ57.

Структурная схема модуля представлена на рис.14, а схема расположения управляющих клавиш, элементов индикации и контрольных точек - на рис.15.

Назначение элементов схем следующее:

ВУ1		- устройство ввода информации, подключено к каналу 2 КПДП;

SA8...SA1		- наборное поле ВУ1 (верхнее положение переключателей соответствует логическому нулю);

HL8...HL1		- индикация наборного поля ВУ1;

SA9			- клавиша формирования запроса ПДП от ВУ1;

ВУ2		- устройство вывода информации подключено к каналу 3 КПДП;

HL20...HL13	- индикация данных ВУ2;

SA10		- клавиша формирования запроса ПДП от ВУ2;

ВУЗ		- устройство двунаправленного обмена с устройствами ввода-вывода, подключено к двунаправленной магистрали связи посредством разъема Х2. Приём данных - по каналу 0 КПДП, передача - по каналу 1 КПДП;

SА12, SА11	- схема формирования сигнала READY КПДП, позволяющая организовать поцикловую работу КПДП. Если переключатель SA12 разомкнут (левой положение), то сигнал READY КПДП будет сброшен и на магистралях микроЭВМ УМПК-80/ВМ будет находиться информация об адресе, данных и сигналах управления.

Рис.14. Структурная схема модуля УМПК-80 МИЗ

Для завершения цикла ПДП необходимо нажать клавишу SA11 ;

HL12...HL9 - индикация сигналов подтверждения запросов ПДП для каналов 3...0 соответственно (светодиод горит - наличие подтверждения запроса);

Х1 - системный разъем;

Х2 - разъем для подключения внешних устройств;

КТ - контрольные точки; они предназначены для наблюдения сигналов на осциллографе при изучении работы КПДП (табл.17):

При обращении микропроцессора к устройствам ввода-вывода формируются следующиe сигналы:

по адресам D8H – D0H - выборка соответствующего регистра БИС К580ВТ57;

по адресам DBH - DAH - сигнал программного запроса ПДП по каналу 3 и синхронизация осциллографа (контакт 17 разъема Х2);

по адресам DDH - DCH - выработка сигнала ODWR;

по адресам D8H – D0H - выработка сигнала ODRD.

Таблица 17

| Номер КТ | ВыводКТДП | Номер КТ | Вывод КПДП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | М128 TC HOLD HLDА MEMW | 6 7 8 9 10 | MEMR IOW IOR ADSTВ AEN |

Сигналы ODWR и ODRD могут быть использованы в качестве управляющих при обмене информацией с внешними устройствами, подключенными к разъему Х2.

Назначение контактов разъемов Х1 и Х2 дано в табл.18.

Таблица 18

Назначение контактов разъемов Х1 и Х2 модуля УМПК-80/МИЗ

Х1                                                                       Х2

| Номер контакта | Наиме-нование | Номер контакта | Наиме-нование |  | Номер контакта | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | Общий | В15 | PCLK (f2) |  | 1 | D7 |
| А2 | Общий | В1б | TC |  | 2 | Общий |
| A3 | HLDA | В17 | А0 |  | 3 | D6 |
| А4 | HOLD | В18 | А1 |  | 4 | ODRD |
| А9 | IOS | В19 | А2 |  | 5 | D5 |
| А10 | INIT | В20 | A3 |  | 6 | ODWR |
| В1 | D0 | В21 | А4 |  | 7 | D4 |
| В2 | D1 | В22 | А5 |  | 8 | IRQ |
| ВЗ | D2 | В23 | A6 |  | 9 | D3 |
| В4 | D3 | В24 | A7 |  | 10 | IORD |
| В5 | D4 | В25 | А8 |  | 11 | D2 |
| В6 | D5 | В26 | А9 |  | 12 | IOWR |
| В7 | D6 | В27 | А10 |  | 13 | D1 |
| В8 | D7 | В28 | А11 |  | 15 | D0 |
| В9 | IORC | В29 | А12 |  | 17 | Синхр.осц. |
| В10 | IOWC | В30 | А13 |  | 21 | TC |
| В11 | MEMR | В31 | А14 |  | 23 | M128 |
| В12 | MEMW | В32 | А15 |  | 29 | DACK |
| В14 | AEN |  |  |  |  |  |

Рис.15. Схема расположения управляющих клавиш, элементов индикации, соединительных разъёмов и контрольных точек модуля УМПК-80/МИЗ

## 2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА ПРЯМОГО ДОСТУПА К ПАМЯТИ (КПДП)

Микросхема КР580ВТ57 - четырехканальный программируемый  КПДП, с помощью которого осуществляется обмен данными между памятью и внешними устройствами (ВУ) путем формирования в адресном пространстве микропроцессорной системы параметров заданного массива адресов ячеек памяти и управляющих сигналов. Для каждого канала отводится два шестнадцатиразрядных регистра - адреса ПДП и числа циклов ПДП, каждый регистр программируется двумя байтами. Кроме того, КПДП содержит регистр установки режима и регистр состояния. Адреса регистров следующие:

 0 - регистр адреса ПДП канала 0;

 1 - регистр числа циклов ПДП канала 0;

 2 - регистр адреса ПДП канала 1;

 3 - регистр числа циклов ПДП канала 1;

 4 - регистр адреса ПДП канала 2;

 5 - регистр числа циклов ПДП канала 2;

 6 - регистр адреса ПДП канала 3;

 7 - регистр числа циклов ПДП канала 3;

 8 - регистр установки режима (только запись);

 9 - регистр состояния (только чтение),

где х - произвольное значение (0F).

Формат регистров следующий:

Регистр адреса ПДП (Аdress Register):

7           6          5          4           3          2          1          0

| A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7           6          5          4           3          2          1          0

| A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

где А15...А0 - начальный адрес памяти.

Регистр числа циклов ПДП (Counter Register):

7          6          5          4          3          2           1         0

| C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | C0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7          6          5          4          3          2          1          0

| WR | RD | C13 | C12 | C11 | C10 | C9 | C8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

где С13...С0 - число циклов ПДП минус 1;

WR, RD - режим работы ПДП:

0 0    - режим проверки ПДП;

0 1    - режим записи (из ВУ в память);

1 0    - режим чтения (из памяти в ВУ).

Регистр установки режима (Mode Register):

7          6          5          4          3          2          1          0

| AL | ТC | EW | RP | EC3 | EC2 | EC1 | EC0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

где ЕСЗ...ЕС0 (Enable Channel) - разрешение работы соответствующего канала;

RP (Rotating Priority) - циклический сдвиг приоритетов. Последний обслуженный канал будет иметь низший приоритет. При неактивном состоянии бита - фиксированный приоритет (высший - у канала 0, низший у канала 3);

EW (Extended Write) - удлиненная запись. Увеличивается продолжительность сигналов WR и IOWRпутем более ранней их активизации;

ТC (Terminal Count = Stop) - конец счета. После появления сигнала ТC (конец счета) на выводе КПДП обслуженный канал является запрещенным до его последующего разрешения;

AL (Auto Load) - автозагрузка. Позволяет каналу 2 многократно передавать данные. После первого сеанса ПДП по каналу 2 в его регистры переписываются значения из регистров канала 3. При этом при программировании регистров канала 2. их значения дублируются в регистрах канала 3.

Активное состоянии всех битов регистра - 1.

Регистр состояния (Status Register):

7          6          5         4          3         2          1        0

| 0 | 0 | 0 | UF | TСЗ | TС2 | TС1 | TC0 | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

где ТCЗ...ТС0 (Status for Channel) - флаги  завершения  обслуживания соответствующих каналов. Устанавливаются по сигналу ТС  по  завершению обслуживания, сбрасываются по чтению регистра состояния;

UF (Update Flag) - флаг обновления данных. Устанавливается в режиме автозагрузки при переписи значений регистров канала 3 в регистры канала 2, сбрасывается новым циклом ПДП по каналу 2.

## 3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3.1. Рассмотреть принципы действия, способы инициализации и программирование БИС К580ВТ57.

3.2. Составить программы для следующих режимов работы КПДП:

- ввод данных в память;

- вывод данных во ВУ;

- работа канала 2 в режиме автозагрузки.

## 4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

4.1. Исследовать работу КПДП и отладить заранее написанные программы.

4.2. Снять временные диаграммы основных функциональных сигналов.

4.3. Оформить индивидуальный отчет, содержащий листинги программ и полученные в результате экспериментов временные диаграммы.

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОМАНДЫ ПЕРЕСЫЛКИ

| Мнемоника | Код | Число циклов ВМ80 | Число тактов |  | Флажки | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВМ80 | ВМ85 |  |  |
| MOV dst, src MOV dst, M MOV M, src MVI dst, data MVI M, data LDA addr STA addr LDAX В LDAX D STAX В STAX D LXI B, data16 LXI D, data16 LXI H, data16 LXI SP, data16 LHLD addr SHLD addr SPHL PUSH В PUSH D PUSH H PUSH PSW POP B POP D POP H POP PSW XCHG XTHL | 01DDDSSS 01DDD110 01110SSS 00DDD110 36 3А 32 0А 1А 02 12 01 11 21 31 2А 22 F9 C5 D5 Е5 F5 C1 D1 Е1 F1 ЕВ E3 | 1 2 2 2 3 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 5 | 5 7 7 7 10 13 13 7 7 7 7 10 10 10 10 16 16 5 11 11 11 11 10 10 10 10 4 18 | 4 7 7 7 10 13 13 7 7 7 7 10 10 10 10 16 16 6 12 12 12 12 10 10 10 10 10 16 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + + + + + – – – – – – – – – – | Dst ← src Dst ← (HL) (HL) ← src Dst ← data (HL) ← data A ← (addr) (addr) ← A A ← (BC) A ← (DE) (BC) ← A (DE) ← A BC ← data16 DE ← data16 HL ← data16 SP ← data 16 HL ← (addr) (addr) ← HL SP← HL - (SP) ← BC - (SP) ← DE - (SP) ← HL -- - (SP) ← PSW BC ← (SP)+ DE ← (SP)+ HL ← (SP)+ PSW ← (SP)+ DE ↔ HL (SP) ↔ HL |

С   Carry          	CY=1

NC  Not Carry      	GY=0

Z   Zero            	Z=1

NZ  Not Zero       	Z=0

M   Minus          	S=1

P   Positive       	S=0

PE Parity Even   	P=1

PO Parity Odd     	P=0

ЛОГИЧЕСКИЕ КОМАНДЫ

| Мнемоника | Код | Число циклов BM80 | Число тактов BM80 ВМ85А |  | Флажки | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANA src XRA src ORA src CMP src ANA M XRA M ORA M CMP M ANI data XRI data ORI data CPI data RLC RRC RAL RAR CMA CMC STC | I0100SSS 10101SSS 10110SSS 10111SSS A6 AE B6 BE E6 ЕЕ F6 FE 07 0F 17 1F 2E 3F 37 | 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 | 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4 | 0 + + + 0 0 + + + 0 0 + + +0 + + + + + 0 + + + 0 0 + + + 0 0 + + + 0 + + + + + 0 + + + 0 0 + + + 0 0 + + + 0 + + + + + + – – – – + – – – – + – – – – + – – – – – – – – – + – – – – 1 – – – – | A←A AND src A←A XOR src A←A OR src A-src A←A AND (HL) A←A XOR (HL) A←A OR (НL) A-(HL) A←A AND data A←A XOR data A←A OR data A-data A7←A6←. .A0←A7 A0←A1←. .A7←A0 A7←A6←. .A0←CY←A7 A0←A1←. .A7←CY←A0 A←NOT A CY←NOT CY CY←1 |

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ КОМАНДЫ

| Мнемоника | Код | Число циклов ВМ80 | Число тактов |  | Флажки | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВМ80 | RM85A |  |  |
| ADD src ADC src SUB src SBB src ADD M ADC M SUB M SBB M ADI data ACI data SUI data SBI data INR dst DCR dst INR M DCR M DAA DAD В DAD D DAD H DAD SP INX В INX D INX H INX SP DCX В DCX D DCX H DCX SP | 10000SSS 10001SSS 10010SSS 10011SSS 86 8E 96 9E С6 СЕ D6 DE 00DDD100 00DDD101 34 35 27 09 19 29 39 03 13 23 33 0В 1В 2В ЗВ | 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 10 10 4 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 10 10 4 10 10 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + – + + + + – + + + + – + + + + – + + + + + + + + + + – – – – + – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | А←А+srс A←A+src+CY A←A-src A←A-src-CY A←A+(HL) A←A+(HL)+CY A←A-(HL) A←A-(HL)-CY A←A+data A←A+data+CY A←A-data A←A-data-CY dst←dst+1 dst←dst-1 (HL) ← (HL)+1 (HL) ← (HL)-1 А←2/10-коррекция А HL←HL+BC HL←HL+DE HL←HL+HL HL←HL+SP BC←BC+1 DE←DE+1 HL←HL+1 SP←SP+1 BC←BC-1 DE←DE-1 HL←HL-1 SP←SP-1 |

КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

| Мнемоника | КОД | Число циклов BM80 | Число тактов |  | Флажки | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BM80 | ВМ85А |  |  |
| PCHL JMP addr JC addr JNC addr JZ addr JNZ addr JM addr JP addr JPE addr JPO addr CALL addr CC addr CNC addr CZ addr CNZ addr CM addr CP addr CPE addr СPО addr RET RC RNC RZ RNZ RM RP RPE RPO | E9 C3 DA D2 CA C2 FA F2 EA E2 CD DC D4 CC C4 FC F4 EC E4 C9 D8 D0 C8 C0 F8 F0 E8 E0 | 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 | 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 17 11/17 11/17 11/17 11/17 11/17 11/17 11/17 11/17 11 5/11 5/11 5/11 5/11 5/11 5/11 5/11 5/11 | 6 10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 18 9/18 9/18 9/18 9/18 9/18 9/18 9/18 9/10 10 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | PC←HL PC←addr Если CY=1, то JMP addr Если CY=0, то JMP addr Если Z=1, то JMP addr Если Z=0, то JMP addr Если S=1 , то JMP addr Если S=0, то JMP addr Если P=1, то JMP addr Если P=0, то JMP addr - (SP) ←PC←addr Если CY=1, то CALL addr Если CY=0, то CALL addr Если Z=1, то CALL addr Если Z=0, то CALL addr Если S=1, то CALL addr Если S=0, то CALL addr Если P=1, то CALL addr Если Р=0, то CALL addr PC← (SP)+ Если СY=1, то RET Если СY=0, то RET Если Z=1, то RET Если Z=0, то RET Если S=1, то RET Если S=0, то RET Если Р=1, то RET Если P=0, то RET |

Jcc  Условный переход

Ссс  Условный вызов подпрограммы

Rcс  Условный возврат иэ подпрограммы

Каждая условная операция обеспечивает проверку восьми условий, в соответствии с которыми будет меняться значение поля CC. Мнемоника поля и соответствующее ему условие приведены ниже:

С   Carry          	CY=1

NC  Not Carry      	CY=0

Z   Zero            	Z=1

NZ  Not Zero       	Z=0

M   Minus          	S=1

P   Positive       	S=0

PE Parity Even   	P=1

PO Parity Odd     	P=0

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ

| Мнемоника | Код | Число циклов ВМ80 | Число тактов |  | Флажки | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВМ80 | ВМ85А |  |  |
| IN port OUT port RST n EI DI RIM* SIM* HLT NOP | DB D3 11NNN111 FB F3 20 30 76 00 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 10 10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | A←IOSEG(port) IOSEG(port) ←A - (SP) ←PC< -8∙n, n=0÷7 Разрешение прерываний Запрет прерываний Чтение маски Установка маски Останов Нет операции |

*Команды для ВМ85А

## ОПИСАНИЕ МНЕМОНИКИ КОМАНД

| ### Mnemonic INR R INR М DCR R DCR М INX rр DCX rр DAD DAA ANA R ANA M ANI Data XRA R XRA M XRI Data ORA R ORA М ORI Data CMP R CMP M CMP Data RLC RRC RAL RAR CMA CMC STC CALL addr CC CNC CZ CNZ CP CM CPE CPO JMP addr JC JNC JZ JNZ JP JM JРЕ JPO | ### Description increment register increment memory decrement register decrement memory increment register pair decrement register pair add register pair to H and L decimal adjust accumulator AND register AND memory AND immediate exclusive OR register exclusive OR memory exclusive OR immediate OR register OR memory OR immediate compare register compare memory compare immediate rotate left rotate right rotate left throug carry rotate right throug carry complement accumulator complement сarry set carry call саll on carry call on no carry call on zero call on no zero call on positive call on minus call on parity even call on parity odd jump jump on carry jump on no carry jump on zero jump on no zего jump on positive jump on minus jump on parity even jump on parity odd |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PCHL RSTn RET RC RNC RZ RNZ RP RM RPE RPO PUSH rp PUSH PSW POP rp POP PSW ХТНL SPHL INport OUTport EI DI HLT NOP MOV R1, R2 MOV R, M MOV M, R MVI R, Data MVI M, Data LXI rp, Data16 LDA addr STA addr LHLD addr SHLD addr LDAX rp STAX rp XCHG АDD R ADD M ADI Data ADC R ADC M ACI Data SUB R |  | jump H and L indirect (move H and L to PC) restart return return on carry return on no carry return on zего return on no zero return on positive return on minus return on parity even return on parity odd push push processor status word pop pop processor status word exchange stack top with H and L move HL to SP input output enable interrupt disable interrupt halt no operation move register move from memory move to memory move immediate move to memory immediate load extended register pair immediate load A direct store A direct load H and L direct store H and L direct load A indirect store A extended addressing indirect exchange H and L with D and E add register add memory add immediate add register with carry add memory with carry add immediate with carry subtract register |  |
| SUB M SUI Data SBB R SBB M SBI Data |  | Subtract memory subtract immediate subtract register with borrow subtract memory with borrow subtract immediate with borrow |  |

## КОДЫ КОМАНД  МИКРОПРОПРСОЦЕССОРА КР58ОВМ80

Младший нибл

|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | В | С | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С т а р ш и й н и б л | 0 | NOP | LXI В, & | STAX В | INX В | INR В | DCR В | MVI B, # | RL | — | DAD В | LDAX В | DCX В | INR С | DCR С | MVI C, # | RRC |
|  | 1 | — | LXI D, & | STAX D | INX D | INR D | DCR D | MVI D, # | RAL | — | DAD D | LDAX D | DCX D | INR E | DCR E | MVI E, # | RAR |
|  | 2 | — | LXI Н, & | SHLD * | INX H | INR H | DCR H | MVI H, # | DAA | — | DAD H | LHLD * | DCX H | INR L | DCR L | MVI L, # | CМА |
|  | 3 | — | LXI SР, & | STA * | INX SP | INR M | DCR M | MVI M, # | STC | — | DAD SP | LDA * | DCX SP | INR A | DCR A | MVI A, # | CMC |
|  | 4 | MOV В, В | MOV В, C | MOV B, D | MOV B, E | MOV B, H | MOV B, L | MOV B, M | MOV B, A | MOV C, B | MOV C, C | MOV C, D | MOV C, E | MOV C, H | MOV C, L | MOV C, M | MOV C, A |
|  | 5 | MOV D, В | MOV D, C | MOV D, D | MOV D, E | MOV D, H | MOV D, L | MOV D, M | MOV D, A | MOV E, B | MOV E, C | MOV E, D | MOV E, E | MOV E, H | MOV E, L | MOV E, M | MOV E, A |
|  | 6 | MOV Н, В | MOV Н, C | MOV H, D | MOV H, E | MOV H, H | MOV H, L | MOV H, M | MOV H, A | MOV L, B | MOV L, C | MOV L, D | MOV L, E | MOV L, H | MOV L, L | MOV L, M | MOV L, A |
|  | 7 | MOV М, В | MOV М, C | MOV M, D | MOV M, E | MOV M, H | MOV M, L | HLT | MOV M, A | MOV А, В | MOV A, C | MOV A, D | MOV A, E | MOV A, H | MOV A, L | MOV A, M | MOV A, A |
|  | 8 | ADD В | ADD С | ADD D | ADD E | ADD H | ADD L | ADD M | ADD A | ADC B | ADC C | ADC D | ADC E | ADC H | ADC L | ADC M | ADC A |
|  | 9 | SUB В | SUB C | SUB D | SUB E | SUB H | SUB L | SUB M | SUB A | SBB В | SBB C | SBB D | SBB E | SBB H | SBB L | SBB M | SBB A |
|  | А | ANA В | ANA С | ANA D | ANA E | ANA H | ANA L | ANA M | ANA A | XRA В | XRA C | XRA D | XRA E | XRA H | XRA L | XPA M | XPA A |
|  | В | ORA В | ORA C | ORA D | ORA E | ORA H | ORA L | ORA M | ORA A | CMP В | CMP C | CMP D | CMP E | CMP H | CMP L | CMP M | CМР A |
|  | C | RNZ | POP В | JNZ * | JMР * | CNZ * | PUSH В | ADI # | RST 0 | RZ | RET | JZ * | — | CZ * | CALL * | ACI # | RST 1 |
|  | D | RNC | POP D | JNC * | OUT N | CNC * | PUSH D | SUI # | RST 2 | RC | — | JC * | IN N | CC * | — | SBI # | RST 3 |
|  | E | RPO | POP Н | JPO * | XTHL | CPO * | PUSH H | ANI # | RST 4 | RPE | PCHL | JPE * | XCHG | CPE * | — | XRI # | RST 5 |
|  | F | RP | POP PSW | JP * | DI | CP * | PUSH PSW | ORI # | RST 6 | RM | SPHL | JM * | EI | CM * | — | CPI # | RST 7 |

N - номер порта ввода/вывода

*- двухбайтовый операнд – ADDR

& - двухбайтовый операнд - D16

# - однобайтовый операнд - D8

# ЛИТЕРАТУРА

1. Модуль УМПК-80/ВМ. Паспорт. 1989 г.

2. МикроЭВМ. В 8 кн.: Практ. пособие / Под ред. Л.Н. Преснухина. Кн.7. Учебные стенды / Ю.И. Волков, В.Л. Горбунов, Д.И. Панфилов, С.Г. Шаронин - М.: Высш. Шк., 1988.

3. Щелкунов Н.Н., Дианов А.П. Микропроцессорные средства и системы. - М.: Радио и связь, 1989.

4. Рафикузаман М. Микропроцессоры и машинное проектирование микропроцессорных систем: В 2-х кн. - М.: Мир, 1988. - Кн. 2.

5. Контроллер программируемый универсальный "Электроника МС 2721": Метод. указания к лаб. работам/Сост. В.Н. Веприк и др., НГТУ -Новосибирск, 1993г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

Лабораторная работа № 1. ИССЛЕДОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОДУЛЯ УМПК-80/ВМ	3

Лабораторная работа № 2 . ИЗУЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА	17

Лабораторная работа № 3. ИЗУЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА	24

Лабораторная работа № 4. ИССЛЕДОВАНИЕ КАСКАДНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРОВ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРЕРЫВАНИЙ КР580ВН59	29

Лабораторная работа № 5. ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ИНТЕРФЕЙС КЛАВИАТУРЫ И ДИСПЛЕЯ КР580ВВ79	36

Лабораторная работа №6. ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАММИРУЕМОГО КОНТРОЛЛЕРА ПРЯМОГО ДОСТУПА К ПАМЯТИ КР580ВТ57	40

ЛИТЕРАТУРА	54