Учебные микропроцессорные контроллеры однокристальные ЭВМ семейства МК48

Лабороторные работы №1 и 2

по курсам «Микропроцессорные системы»

и «Проектирование микропроцессорных систем»

для студентов старших курсов

факультета автоматики и вычислительной техники

всех форм обучения

НОВОСИБИРСК

1999

В лабораторных работах №1 и №2 исследуются архитектура, принципы построения и функциональные возможности однокристальных микроЭВМ семейства МК48 (К1816ВЕ48, I-8048), а также система команд и методы программирования прикладных задач. В качестве объекта исследования предлагается учебный микропроцессорный контроллер УМПК-48. Материал лабораторных работ предназначен для использования в курсах, связанных с изучением вопросов проектирования встраиваемых микроконтроллеров (Embedded microcontrollers) и с освоением технологии их программирования.

Составители: В.Н. Веприк, В.А. Афанасьев, А.И. Дружинин,

А.А. Земсков, А.Р. Исаев, О.В. Малявко.

Рецензенты: Е.Д. Баран, Г.Г. Матушкин.

Работа подготовлена кафедрой вычислительной техники

Введение

Учебный микропроцессорный контроллер УМПК-48 предназначен для изучения структуры, порядка функционирования, системы команд и методов программирования ОЭВМ КМ1816ВЕ48 (аналог I-8048), а также методов сопряжения микроЭВМ с внешними устройствами.

Кроме того, контроллер УМПК-48 может быть использован для исследования и отладки рабочих программ, предназначенных для постановки в разрабатываемую аппаратуру. Для повышения эффективности работы с программами, написанными на языке ассемблера, необходимо применение инструментальной ЭВМ верхнего уровня, оснащенной соответствующими кросс-средствами. При этом для ввода объектных кодов программ в оперативную память команд модуля УМПК-48/BМ может использоваться последовательный программно-аппаратный канал связи.

Микроконтроллер УМПК-48 состоит из базового модуля микроЭВМ УМПК-48/ВМ и модулей расширения: УМПК-48/МР1 (расширитель портов на основе КР580ВР43) и УМПК-48/МР2 (программатор). Все модули микроконтроллера УМПК-48 ориентированы на совместную работу со стендом лабораторным СЛ1 [1].

Лабораторная работа №1

(4 часа)

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ, СИСТЕМЫ КОМАНД, ПОРЯДКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОЭВМ К1816ВЕ48 И БИС РАСШИРИТЕЛЯ ПОРТОВ К580ВР43

Цель работы

- Изучение архитектуры модулей УМПК-48/ВМ и УМПК-48/МР1.

- Изучение ОЭВМ К1816ВЕ48 и БИС расширителя портов К580ВР43.

- Изучение структуры и команд резидентного монитора.

- Написание, загрузка и отладка простейших программ.

1. ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ УМПК-48/ВМ

Структурная схема модуля изображена на рис.1. Расположение на плате модуля переключателей, кнопок, элементов индикации и контрольных точек, а также их назначение изображено на рис. 2, исходное положение переключателей приведено в табл. 1. Назначение контактов соединительных   разъемов отражено в табл.2.

Схема включает в себя следующие функциональные узлы:

1 - блок синхронизации и управления пошаговым выполнением      программы пользователя.

2 - ОЭВМ К1816ВЕ48;

3 - буферный регистр младших разрядов адреса;

4 - буферный регистр старших разрядов адреса;

5 - буферный регистр управляющих сигналов и дешифратор адреса;

6 - системная внешняя память команд (ВПК) объемом 2К байт;

7 - ВПК пользователя объемом 4К байт;

8 - внешняя память данных объемом 2*256 байт.

9 - блок состояния порта Р1 и сигналов Т0, Т1, INT (переключатели и кнопки: S8.1¸S8.8, S7.1, S4, S2, светодиоды: HL3¸HL10, HL1, HL2);

10 - программируемый контроллер клавиатуры и дисплея КР580ВВ79;

11 - блок индикации состояния магистрали адреса (HL11¸HL22);

12 - блок связи с НМЛ (бытовой магнитофон);

13 - дисплей (семисегментные индикаторы HG1¸HG6)

14 - клавиатура;

15 -внешние разъемы (Х1 иХ2).

Таблица 1.

Исходное положение переключателей модуля УМПК-48/ВМ

| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | НОРМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ |
| --- | --- |
| S6.1, S1.1, S1.2 S6.2 S8.8 ... S8.1 S7.1 S7.2 | Нижнее Верхнее Нижнее Верхнее Верхнее |

Рис. 1. Структурная схема модуля УМПК-48/ВМ

ШД

6

Сист.

ВПК

8

ВПД

7

ВПК

польз.

1

Блок синхр.

и пошагов.

режима.

Reset      2        Р0

XTAL ОЭВМ   7¸0

SS   К1816    Р2

P2   ВЕ48     3¸0

7¸4

P1      Упр.

7¸0      сигн.

ШУ

11

Блок

индика-ции

МА

5

БРУ

и

ДША

12

Блок связи с НМЛ

9

Блок состояния порта Р1 и сигналов ТО, Т1, INT

ША

15

Р

А

З

Ъ

Е

М

Ы

Х1

И

Х2

3

БР

мл. А

4

БР

ст. А

13

Дисплей

10

ПККД

14

Êëàâèàòóðà

Разъем  Х1						Разъем Х2

Магистраль адреса

HL  22   21  20   19       18  17  16   15   14  13  12   11

A11    . . .     A8     A7				  A0

HL  23   Опорное  U

S1.1  S1.2        S6.1  S6.2

L  L	                 L                        S6.2

MCU                    				Включение (исключение)

H 	блока клавиатуры/дисплея

в адресное пространство

Step     INT (BB79)              внешней памяти данных

Control

Адрес			Данные

HG6	   HG5      HG4      HG3          HG2     HG1

HL    10   9   8   7   6   5   4   3

P1.7            .  .  .           P1.0			      Функцио-    Цифро-

S7.1 S7.2		S8.8         .  .  .	     S8.1    нальная      вая

L   L  L  L   L   L  L   L    клавиа-       клавиа-

S2    HL  		      HL  S4					      тура	       тура

O      1        H  H       2     O

INT    T0		    T1		   P1.7         .  .  .	   P1.0      S3,S5,S9 ... S32,S33

Контрольные точки

T0   T1   RD   WR  PME   ALE

Рис. 2. Расположение переключателей, кнопок, контрольных точек и элементов индикации модуля УМПК-48/ВМ

Примечание: 1. Исходное положение переключателей: H - High, - замкнут,

L-Low, - разомкнут.

- В нижнем положении переключателя S7.1 при нажатии

клавиши «R»  проводится инициализация памяти команд

и данных.

Таблица 2

Назначение контактов соединительных разъемов  Х1 и Х2

модуля УМПК-48/ВМ

| Номер контакта | Назначение |
| --- | --- |
| A11 | ITR |
| A12 | OTR |
| A13 | SPKR |
| B1 | D0 |
| B2 | D1 |
| B3 | D2 |
| B4 | D3 |
| B5 | D4 |
| B6 | D5 |
| B7 | D6 |
| B8 | D7 |
| B17 | A0 |
| B18 | A1 |
| B19 | A2 |
| B20 | A3 |
| B21 | A4 |
| B22 | A5 |
| B23 | A6 |
| B24 | A7 |

| Номер контактов | Назначение | Номер контактов | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Общий | A29 | P17 |
| A2 | Общий | A31 | +5В |
| A3 | P20 | A32 | +5B |
| A4 | P21 | B9 | PSEN |
| A5 | P22 | B10 | ALE |
| A6 | P23 | B11 | RD |
| A7 | P24 | B12 | WR |
| A8 | P25 | B13 | EA |
| A9 | P26 | B14 | SS |
| A10 | P27 | B15 | HOLD |
| A19 | T0 | B16 | INT |
| A20 | T1 | B25 | A8 |
| A22 | P10 | B26 | A9 |
| A23 | P11 | B27 | A10 |
| A24 | P12 | B28 | A11 |
| A25 | P13 | B29 | RESET |
| A26 | P14 | B30 | PROG/STB |
| A27 | P15 | B31 | RESIN |
| A28 | P16 |  |  |

2. ОСНОВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ.

- Разрядность магистрали адреса - 12 бит;

- Разрядность магистрали данных -8 бит;

- Частота тактового генератора - 5 Мгц;

- Объем ПЗУ - 2 Кбайт;

объем ОЗУ - 4 Кбайт;

- Напряжение питания - +5В ±5%

- Ток потребления - не более 3,0 А.

- Наглядность представления информации:

- 3 знаковых разряда адреса в шестнадцатеричном коде;

- 2 знаковых разрядов данных в шестнадцатеричном коде;

- 12 разрядов адреса в двоичном коде;

- состояния порта Р1 в двоичном коде (8 разрядов);

- состояния тестовых входов Т0 и Т1.

- Ввод информации:

- ручной по средством клавиатуры и ключей входного регистра;

- аппаратно-программный с накопителя на магнитной ленте;

2.8 Вывод информации:

- на знаковый дисплей и светодиоды;

- на накопитель на магнитной ленте.

- Режим выполнения программ:

- в реальном масштабе времени;

- пошаговый.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ С МОДУЛЕМ

Встроенный монитор модуля располагается в системной ВПК и позволяет:

- производить просмотр и изменение памяти команд пользователя и внешней памяти данных пользователя;

- производить просмотр и изменение содержимого внутренней памяти данных пользователя;

- производить просмотр и изменение содержимого регистров ОЭВМ;

- производить запуск программы пользователя в автоматическом и пошаговом режимах;

- осуществлять ввод-вывод программ пользователя на НМЛ (бытовой магнитофон)  [1].

Для ввода директив монитора используется функциональная и цифровая клавиатура.

Ниже приведены  сокращения, используемые для обозначения функциональных клавиш:

R	- RESET - сброс;

АПк	- адрес памяти команд;

АПд	- адрес памяти данных;

ПрСч	- программный счетчик;

П	- пуск;

ШК	- шаг команды;

Ст	- стоп;

МГ	- магнитофон;

ЗПУв	- запись и увеличение;

Ум	- уменьшение;

Рг	- регистры.

- Начальная установка.

Начальная установка производится нажатием клавиши «R». Причем инициализация внешней памяти команд пользователя, внешней памяти данных пользователя и внутренней памяти данных производится при нижнем положении переключателя S7.1 (JNT0).

После нажатия на клавишу «R» на дисплей выводится сообщение «НАЧАЛО» и модуль готов к работе.

- Просмотр и изменение содержимого внешней памяти команд (ВПК) пользователя.

- Нажать на клавишу АПк, при этом во 2, 3 и 4 разрядах дисплея загораются нижние сегменты.

- Выбрать адрес нажатием трех цифровых клавиш, после чего на дисплей выводится адрес открытой ячейки памяти и ее содержимое.

- Просмотр ВПК вперед осуществляется нажатием клавиши ЗПУв, назад - клавишей УМ.

- Ввод нового значения осуществляется нажатием на соответствующие цифровые клавиши и клавишу ЗПУв. Ввод осуществляется циклически, например, при нажатии 452 введется число 52.

- Отказ от записи набранного значения можно произвести нажатием на клавишу УМ или вводом новой директивы.

- Вывод на дисплей программного счетчика.

Нажать на клавишу ПрСч. При этом на дисплей выводится значение программного счетчика на момент последнего выхода из программы пользователя и содержимое ВПК пользователя по этому адресу. В дальнейшем возможен просмотр и изменение ВПК пользователя.

- Просмотр и изменение ВПД пользователя.

Для ввода адреса ВПД нажать на клавишу АПД и после вывода сообщения «0-1» нажать на клавишу «1». На дисплей выводится сообщение «E-_ _», после чего необходимо ввести две цифры требуемого адреса, при этом на дисплее индицируется адрес и содержимое ВПД и возможен просмотр и изменение ВПД аналогично просмотру и изменению ВПК пользователя.

- Просмотр и изменение внутренней памяти данных.

Для ввода адреса внутренней памяти данных нажать на клавишу

АПД и после вывода сообщения  «0-1» нажать на клавишу «0». На дисплей выводится сообщение «I-_ _», после чего необходимо ввести две цифры требуемого адреса. Просмотр и изменение внутренней памяти данных происходит аналогично  пунктам 3.2.3¸3.2.5.

- Просмотр и изменение содержимого внутренних регистров.

Нажать на клавишу «Рг», после чего на дисплей выводится мнемоническое обозначение регистра и его содержимое в следующем порядке:

А	- аккумулятор;

F  	- регистр флагов и указатель стека;

t   	-  регистр таймера/счетчика событий;

b0r0 	- регистр 0 банка 0;

. . .

. . .

b0r7	- регистр 7 банка 0;

b1r0	- регистр 0 банка 1;

. . .

. . .

b1r7	- регистр 7 банка 1;

PCL	- младший байт программного счетчика;

PCH	- старший байт программного счетчика;

Просмотр и изменение содержимого регистров происходит аналогично пунктам  3.2.3¸3.2.5.

- Запуск программы пользователя

Для запуска программы пользователя необходимо ввести адрес запуска с помощью директив «АПк» или «ПрСч» и нажать клавишу «П», после чего выводится сообщение «0-1».

Запуск программы пользователя в автоматическом режиме осуществляется

нажатием на клавишу «0».

Запуск  программы пользователя в пошаговом режиме осуществляется нажатием на клавишу «1». Исполнение команды осуществляется с помощью клавиши «ШК». В пошаговом режиме светодиоды HL22¸HL11 индицируют адрес выполняемой команды.

- Выход из программы пользователя.

Выход из программы пользователя производится нажатием на клавишу «СТ» (стоп). При этом сохраняются внутренняя память данных и регистры ОЭВМ, останавливается таймер/счетчик событий и на дисплей выводится адрес останова.

4. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСНОГО МОДУЛЯ УМПК-48/МР1

Модуль интерфейсный УМПК-48\МР1 (в дальнейшем - модуль) предназначен для изучения структуры, системы команд, порядка функционирования и методов программирования расширителя портов КР580ВР43.

Функциональная схема подключения расширителя портов КР580ВР43 к ОЭВМ приведена на рис.3.

Расширитель содержит четыре четырехразрядных двунаправленных порта для связи с внешними устройствами и один порт для связи с ОЭВМ, который в стандартном варианте включения соединяется с выводами Р23 . . . Р20, обеспечивая обмен ниблами между аккумулятором (АСС3¸АСС0) и портами P7¸P4 [2].

CS    КР580    Р4

ВР43    3...0

Р5

Р2   3...0

3...0     Р6

3...0

Р7

3...0

ОЭВМ

К1816ВЕ48

Р2

3...0

PROG/STB

4

PORT7

PORT6

PORT5

PORT4

4

4

4

4

Рис. 3  Схема подключения КР580ВР43 К ОЭВМ

Работа расширителя осуществляется под управлением команд МOVD, ANLD и ORLD.

Формат команд расширителя 1 нибл, причем два старших разряда используются  для кодирования исполняемой операции, а два младших - для адресации выходных портов. Назначение разрядов отражено в табл. 3.

Таблица 3

Назначение разрядов для команд расширителя

| P23 | P22 | Команда | P21 | P20 | Порт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | MOVD A, Pp | 0 | 0 | Port 4 |
| 0 | 1 | MOVD Pp, A | 0 | 1 | Port 5 |
| 1 | 0 | ORLD Pp, A | 1 | 0 | Port 6 |
| 1 | 1 | ANLD Pp, A | 1 | 1 | Port 7 |

Ввод и исполнение команд сопровождается входным управляющим сигналом PROG/STB в течение одного машинного цикла.

В структурном отношении в состав модуля УМПК-48/МР1 входят

- блок расширителя портов;

- блок задания входных сигналов на порты Р4 и Р5 (переключатели S1 и S2);

- блок индикации состояния портов Р4 и Р5 (светодиоды HL4 . . . HL1, HL8 . . . HL5).

Расположение на плате модуля переключателей, элементов индикации и контрольных точек, а также их назначение изображено на  рис.4. Назначение контактов соединительного разъема Х2 дано в табл.4.

Таблица 4

Назначение контактов разъема Х2

| Номер контакта | Назначение | Номер контакта | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P40 | 4 | P60 |
| 3 | P41 | 6 | P61 |
| 5 | P42 | 8 | P62 |
| 7 | P43 | 10 | P63 |
| 9 | P50 | 12 | P70 |
| 11 | P51 | 14 | P71 |
| 13 | P52 | 16 | P72 |
| 15 | P53 | 18 | P73 |
| 20 | CS | 2 | GND |
|  |  | 30 | +5B |

При работе с внешними сигналами (через Х2) переключатели S1 и S2 должны быть разомкнуты.

Разъем Х1

Макетное   поле

580BP43

Индикация       состояния      портов

HL4   HL3   HL2   HL1				HL8  HL7  HL6  HL5

P4.3 . . . P4.0					P5.3 . . . P5.0

S1				      S2

S1, S2 - задание

входных сигналов

на порты P4 и P5

Контрольные точки

X2

P2.0    P2.1    P2.2    P2.3  PROG  P4.0

S3

S3 - отключение ВP43 (CS:=1)

Рис. 4 Расположение и назначение переключателей, элементов индикации и контрольных точек модуля  УМПК-48/MP1

- ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Повторить систему команд ОЭВМ К1816ВЕ48 (3,4,5,6).

- Написать следующие варианты программ:

- вывод последовательности битов P1.3 . . . P1.0 порта  P1 в порт P4;

- вывод последовательности битов порта P5 в биты P1.7  . . . P1.4

порта P1;

- собственные варианты демонстрационных программ по согласованию с преподавателем.

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Ознакомиться со структурой лабораторного стенда, изучить назначение и синтаксис директив резидентного монитора.

- Ввести и отладить подготовленные программы.

- Оформить индивидуальный отчет, содержащий краткое описание БИС К1816ВЕ48 и БИС К580ВР43, описание алгоритмов и листинги отлаженных

программ.

Лабораторная работа № 2.

(4 часа)

ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ И ПРЕРЫВАНИЙ ОЭВМ К1816ВЕ48

Цель работы

- Изучение системы синхронизации и прерываний К1816ВЕ48.

- Написание, загрузка и отладка прикладных программ.

- СИНХРОНИЗАЦИЯ ОЭВМ. ТАЙМЕР/СЧЕТЧИК СОБЫТИЙ

ОЭВМ серии 1816 имеет встроенный генератор, выполненный по последовательной резонансной схеме, обеспечивающей работу в диапазоне

частот 1 . . . 11 МГц для ИС КР1816ВЕ39, КР1816ВЕ49 и 1 . . . 6 МГц  для  остальных ИС. Обратная связь и фазовый сдвиг, необходимые для генерации (возбуждения генератора), реализуются через выводы  XTAL1 и XTAL2, причем XTAL1 является входом, а XTAL2 - выходом каскада усиления.

В качестве источника опорной частоты для встроенного генератора можно использовать кварцевый резонатор, LC - цепь или внешний источник синхроимпульсов. Различные варианты схемных решений подключения к ОЭВМ источника опорной частоты приведены на рис.5.

2

3

C2

C2

C1

C1

XTAL1

ОЭВМ

XTAL2

3

2

L

XTAL1

ОЭВМ

XTAL2

20пф

(10)

20пф

(11)

6мГц

20пф

(10)

20пф

а) Схема подключения LC - цепочки		б) Схема подключения

L = 130mH (»3MГц)

L = 40mH (»5МГц)

1

2p   LC

f =

кварцевого резонатора

в) Схема подключения внешнего источника синхросигналов

Рис. 5 Варианты подключения к ОЭВМ источника синхросигналов

Опорная частота делится на три и используется в качестве тактовой частоты (fCLK) внутренней синхронизации ОЭВМ. Сигналы CLK могут быть выведены на внешний вывод Т0 по команде ENT0 CLK. Блокировать вывод сигналов на T0 можно только сигналом системного сброса  RESET.

Структурная схема системы синхронизации ОЭВМ приведена на рис.6.

EN  T0  CLK

6 МГц

D1

F

Выход CLK/вход Т0

T0

тестируемый вход

2 МГц

fCLK

JT0

JNT0

Внешний синхросигнал

EXT.CLK

+5B

3

2

R2

R1

1K

1K

1

XTAL1

ОЭВМ

XTAL2

1

RESET

:3

D2

:5

Строб адреса

400 кГц

ALE

F

Read/Load

D3

:32

12,5 кГц

STRT  T

8

7

0

TF

R

STOP  T  CNT

&

INT

STRT  CNT

T/CNT

STRT  T

по RESETº

º StopTCNT

T1

JTF

EN  TCNTI

DIS TCNTI

JT1

JNT1

Вход CNT (Счетчик событий)

Рис.6  Схема синхронизации ОЭВМ

Схема синхронизации ОЭВМ включает в себя три делителя D1, D2  и  D3 c

коэффициентами деления 3, 5 и 32 соответственно. Длительность одного машинного такта и временные соотношения в ОЭВМ определяет тактовая частота  fCLK.  Делитель  D2  осуществляет деление fCLK  на  5, формируя таким  образом  частоту, определяющую  машинный цикл, состоящий  из  пяти состояний (S1 . . . S5). Полученный синхросигнал выдается, на вывод ALE и используется в качестве строба при работе ОЭВМ с внешней памятью, а также может быть использован для синхронизации внешней аппаратуры.

Делитель D3 реализует еще одну ступень деления на 32 (результирующий коэффициент деления 3*5*32=480), и его выходной сигнал может быть подан (по команде STRT T) на счетный вход таймера.

Таймер/счетчик представляет собой восьмиразрядный двоичный суммирующий счетчик, снабженный флагом переполнения (TF), который устанавливается в «1» при переполнении счетчика (переход FFH Þ 00H) и сбрасывается в «0» командой опроса флага JTFaddr. TCNT программно доступен для записи (загрузки) и чтения. Для управления счетным входом таймера используется три команды.

- запуск таймера (STRT T - подключение счетного входа к выходному сигналу делителя D3, который по этой же команде устанавливается в состояние «0», что обеспечивает целостность формируемых временных интервалов);

- запуск счетчика (STRT CNT -подключение счетного входа к выводу T1, в этом случае пользователь может использовать счетчик для подсчета числа внешних событий);

- останов таймера/счетчика (STOP TCNT - переключение счетного входа в нейтральное состояние).

При подсчете числа внешних событий минимальный период счетных импульсов должен быть не менее трех машинных циклов. Приращение счетчика происходит по переходу «1» Þ «0». Скважность может быть переменной, но длительность сигнала высокого уровня должна быть не менее 100 нс.

Если идентификатором некоторого события является переход «1» Þ «0»

на входе Т1 и необходимо, чтобы после появления N-го события был сформирован запрос прерывания по TF, то в TCNT должно быть загружено число, являющееся дополнением N до 100Н.

Важным моментом при включении ОЭВМ является обеспечение ее инициализации, которая осуществляется по сигналу RESET. Длительность этого сигнала при включении питания должна быть не менее 50 мкс, а если он формируется в процессе работы, то не менее 12,5 мкс (при fT=6 МГц).

По сигналу RESET  ОЭВМ выполняет следующие операции:

- устанавливает программный счетчик в 000H, обеспечивая тем самым старт программы с нулевого адреса; это относится и к разряду PC11, при помощи которого осуществляется переключение банков памяти МВ0/МВ1:

- устанавливает в 0 указатель стека в PSW;

- устанавливает порт Р0 (BUS) в высокоимпедансное состояние (при ЕА=0);

- фиксирует в портах Р1 и Р2 код FFH, обеспечивая возможность ввода информации через эти порты;

- выбирает банк регистров RB0 во внутренней памяти данных;

- запрещает все виды прерываний (по входу INT и от TCNT);

- останавливает, но не сбрасывает таймер/счетчик событий (аналогично команде STOP TCNT);

- коммутирует вывод Т0 для ввода информации;

- сбрасывает в 0 флаги пользователя F0 и F1, а также триггер флага таймера/счетчика TF.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ  ПРЕРЫВАНИЙ

В ОЭВМ реализована одноуровневая векторная система прерываний, которая воспринимает запросы на прерывания от внешнего источника (по входу INT) или от внутреннего таймера/счетчика (TCNTI). Прерывания могут быть избирательно разрешены  или запрещены с помощью команд: ENI, DISI, EN TCNTI, DIS TCNTI. Внешнее прерывание обладает более высоким приоритетом, то есть если запросы на прерывание от внешнего источника и от таймера/счетчика возникают одновременно, то внешнее прерывание обслуживается в первую очередь.

Техника обслуживания прерываний состоит в том, что после завершения  текущей команды, когда в PC11¸ PC0 сформирован адрес следующей команды, содержимое программного счетчика и PSW.7 ¸PSW.4 загружается в стек. После этого в PC11¸PC0 загружается адрес 003Н, если обслуживается прерывание по INT, или 007Н - если по TCNT, причем по указанным адресам должны быть расположены первые команды подпрограмм обслуживания прерываний. Завершение процедуры обслуживания прерываний осуществляется по команде RETR, с помощью которой производится восстановление из стека содержимого PC и PSW.7¸PSW.4, обеспечивающее продолжение прерванной программы.

Поскольку в ОЭВМ реализована одноуровневая система прерываний,

то  подпрограмму любого прерывания нельзя прервать до команды RETR

и обслуживание вновь поступивших прерываний откладывается до конца

обработки текущего прерывания. Сигнал INT запроса на прерывание, которое обслуживается в данный момент, должен быть снят до исполнения команды RETR, в противном случае процессор начнет повторное обслуживание данного запроса прерывания.

В ОЭВМ при обслуживании прерываний старший разряд PC (А11) аппаратно устанавливается в «0» всякий раз, когда происходит переход к подпрограмме обработки прерываний, поэтому все программы обработки прерываний и все подпрограммы, вызываемые ими, должны располагаться в пределах нулевого банка памяти программ (ячейки 0 . . . 2047). Выполнение команд SEL MB0 и SEL MB1 во время обработки прерываний не рекомендуется, так как эти команды, изменяя состояние триггера переключения банков памяти, не изменяют значения старшего разряда PC до тех пор, пока происходит обработка текущего прерывания.

3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Повторить систему команд ОЭВМ К1816ВЕ48 и организацию системы прерываний.

- Написать следующую программу: вывод «бегущей 1» («бегущего 0») в P1.7 . . . P1.0, P4.3 . . . P4.0, P5.3 . . . P5.0 c различными вариантами подпрограммы задержки:

- программная;

- по прерыванию INT;

- по прерыванию от таймера;

- по прерыванию от счетчика событий (например, 2 нажатия кнопки S4);

- по опросу входов INT или T1.

3. Написать собственные варианты демонстрационных программ по согласованию с преподавателем.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.

- Ввести и отладить подготовленную программу с различными вариантами задержки.

- Провести количественную оценку быстродействия исполняемой программы.

- Оформить индивидуальный отчет, содержащий алгоритмы и листинги программ, а также результаты оценки быстродействия исполнения программ.

ПРИЛОЖЕНИЯ

СИСТЕМА КОМАНД MCS-48

КОМАНДЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Таблица П1

| Мнемоника | Число байтов | Число циклов |  | Код | CY | Описание Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD A, Rr ADD A, @Ri ADD A, #data ADDC A, Rr ADDC A, @Ri ADDC A, #data ANL A, Rr ANL A, @Ri ANL A, #data ORL A, Rr | 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 |  | 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 | 68-6F 60-61 03 78-7F 70-71 13 58-5F 50-51 53 48-4F | + + + + + + _ _ _ _ | A¬A+Rr, r=0-7; Add register to A A¬A+(Ri), i=0-1; Add data memory to A A¬A+data; Add immediate to A A¬A+Rr+CY, r=0-7 Add register with carry A¬A+(Ri)+CY, i=0-1; Add data memory with carry A¬A+data+CY; Add immediate with carry A¬A AND Rr, r=0-7; And register to A A¬A AND (Ri), i=0-1; And data memory to A A¬A AND data; And immediate to A A¬A OR Rr, r=0-7; Or register to A |

Продолжение табл. П1

| Мнемоника | Число байтов | Число циклов |  | Код | CY | Описание Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORL A, @Ri ORL A, #data XRL A, Rr XRL A, @Ri XRL A, #data INC A DEC A CLR A CPL A DA A RL A | 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 |  | 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 | 40-41 43 D8-DF D0-D1 D3 17 07 27 37 57 E7 | - - - - - - - - - + - | A¬A Or (Ri), i=0-1; Or data memory to A A¬A Or data; Or immediate to A A¬A XOR Rr, r=0-7; Exclusive or register to A A¬A XOR (Ri), i=0-1; Exclusive or data memory to A A¬A XOR data; Exclusive or immediate to A A¬A+1; Increment A A¬A-1; Decrement A A¬0; Clear A A¬NOT A; Complement A Десятичная корекция A; Decimal adjust A0¬A7, An¬A n-1, n=1-7; Rotate A left |

Окончание табл. П1

| Мнемоника | Число байтов | Число циклов |  | Код | CY | Описание Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RLC A RR A RRC A INC Rr INC @Ri DEC Rr | 1 1 1 1 1 1 |  | 1 1 1 1 1 1 | F7 77 67 18-1F 10-11 C8-CF | + - + - - - | A0¬CY, An¬An-1, CY¬A7, n=1-7; Rotate A left throung carry A7¬A0, An¬An+1, n=0-6; Rotate A right A7¬CY, An¬An+1, CY¬A0, n=0-6; Rotate A right throung carry Rr¬Rr+1, r=0-7; Increment register (Ri) ¬(Ri)+1, i=0-1; Increment data memory Rr¬Rr-1, r=0-7; Decrement register |

КОМАНДЫ ПЕРЕСЫЛКИ ДАННЫХ

Таблица П2

| Мнемоника | Число байтов | Число циклов |  |  | Код |  | CY |  | Описание Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV A, Rr MOV A, @Ri MOV A, #data MOV Rr, A MOV @Ri, A MOV Rr, #data MOV @Ri, #data MOV A, PSW MOV PSW, A XCH A, Rr XCH A, @Ri | 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 |  | 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 | F8-FF F0-F1 23 A8-AF A0-A1 B8-BF B0-B1 C7 D7 28-2F 20-21 |  | - - - - - - - - + - - |  | A¬Rr, r=0-7; Move register to A A¬(Ri), i=0-1; Move data memory to A A¬data; Move immediate to A Rr¬A, r=0-7; Move A to register (Ri) ¬A, i=0-1; Move A to data memory Rr¬data, r=0-7; Move immediate to register (Ri) ¬data, i=0-1; Move immediate to data memory A¬PSW; Move PSW to A PSW¬A Move A to PSW A«Rr, r=0-7; Exchange A and register A«(Ri), i=0-1; Exchange A and data memory |  |

Окончание табл. П2

| Мнемоника | Число байтов | Число циклов |  |  | Код |  | CY |  | Описание Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XCHD A, @Ri SWAP A MOVX A, @Ri MOVX @Ri, A MOVP A, @A MOVP3 A, @A | 1 1 1 1 1 1 |  | 1 1 2 2 2 2 | 30-31 47 80-81 90-91 A3 E3 |  | - - - - - - |  | A0-3«(Ri)0-3, i=0-1; Exchange nibble of A and data memory A0-3«A4-7; Swap nibbles of A A¬XSEG(Ri), i=0-1; Move external data memory to A XSEG(Ri) ¬A, i=0-1; Move A to external data memory A¬CSEG (PC8-11:A); Move to A from current page A¬CSEG (3:A); Move to A from page 3 |  |

КОМАНДЫ РАБОТЫ С ФЛАГАМИ

Таблица П3

| Мнемоника | Число байтов | Число циклов |  |  | Код |  | CY |  | Описание Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLR C CPL C CLR F0 CPL F0 CLR F1 CPL F1 SEL RB0 SEL RB1 SEL MB0 SEL MB1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 97 A7 85 95 A5 B5 C5 D5 E5 F5 |  | 0 + - - - - - - - - |  | CY¬0; Clear carry CY¬NOT CY; Complement carry F0¬0; Clear flag 0 F0¬NOT F0; Complement flag 0 F1¬0; Clear flag 1 F1¬NOT F1; Complement flag 1 BS¬0; Select register bank 0 BS¬1; Select register bank 1 MB¬0; Select memory bank 0 MB¬1; Select memory bank 1 |  |

КОМАНДЫ ПЕРЕДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ

Таблица П4

| Мнемоника | Число байтов | Число циклов |  |  | Код |  | CY |  | Описание Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JMP addr11 JMPP @A DJNZ Rr, addr8 JC addr8 JNC addr8 JZ addr8 JNZ addr8 JT0 addr8 JNT0 addr8 | 2 1 2 2 2 2 2 2 2 |  | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | aaa00100 B3 E8-EF F6 E6 C6 96 36 26 |  | - - - - - - - - - |  | PC¬addr11, PC11¬MB; Jump unconditional PC0-7¬CSEG(PC8-11:A); Jump indirect Rr¬Rr-1, если Rr¹0, то PC0-7¬addr8, n=0-7; Decrement register and skip Если CY=1, то PC0-7¬addr8; Jump on carry=1 Если СY=0, то PC0-7¬addr8; Jump on carry=0 Если А=0, то PC0-7¬addr8; Jump on A zero Если А¹0, то PC0-7¬addr8; Jump on A not zero Если T0=1, то PC0-7¬addr8; Jump on T0=1 Если T0=0, то PC0-7¬addr8; Jump on T0=0 |  |

Продолжение табл. П4

| Мнемоника | Число байтов | Число циклов |  |  | Код |  | CY |  | Описание Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JT1 addr8 JNT1 addr8 JF0 addr8 JF1 addr8 JTF addr8 JNI addr8 JBb addr8 CALL addr11 RET | 2 2 2 2 2 2 2 2 1 |  | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 56 46 B6 76 16 86 bbb10010 aaa10100 83 |  | - - - - - - - - - |  | Если Т1=1, то PC0-7¬addr8; Jump on T1=1 Если T1=0, то PC0-7¬addr8; Jump on T1=0 Если F0=1, то PC0-7¬addr8; Jump on F0=1 Если F1=1, то PC0-7¬addr8; Jump on F1=1 Если TF=1, то PC0-7¬addr8, TF¬0; Jump on timer flag Если INT=0, то PC0-7¬addr8; Jump on INT=0 Если Ab=1, то PC0-7¬addr8, b=0-7; Jump on accumulator bit ¯(SP) ¬PSW7-4, ¯(SP)¬ PC¬addr11, PC11¬MB, SP¬SP+1; Jump to subroutine SP¬SP-1, PC11-0¬(SP)+; Return |  |

Окончание табл. П4

| Мнемоника | Число байтов | Число циклов |  |  | Код |  | CY |  | Описание Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RETR NOP IDL | 1 1 1 |  | 2 1 1 | 93 00 01 |  | - - - |  | SP¬SP-1, PC11-0¬(SP), PSW7-4¬(SP) ; Return and restore status Нет операции; No operation Перевод МК в режим с малым потреблением мощности |  |

КОМАНДЫ ВВОДА/ВЫВОДА И УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Таблица П5

| Мнемоника | Число байтов | Число циклов |  |  | Код |  | CY |  | Описание Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IN A, Pp OUTL Pp, A ANL Pp, #data ORL Pp, #data INS A, BUS | 1 1 2 2 1 |  | 2 2 2 2 2 | 09-0A 39-3A 99-9A 89-8A 08 |  | - - - - - |  | A¬Pp, p=1-2; Input port to A Pp¬A, p=1-2; Output A to port Pp¬Pp AND data, p=1-2; And immediate to port Pp¬Pp OR data, p=1-2; Or immediate to port A¬BUS(P0); Input BUS to A |  |

Продолжение табл. П5

| Мнемоника | Число байтов | Число циклов |  |  | Код |  | CY |  | Описание Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTL BUS, A ANL BUS, #data ORL BUS, #data MOVD A, Pp MOVD Pp, A ANLD Pp, A ORLD Pp, A MOV A, T MOV T, A STRT T STRT CNT STOP TCNT | 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  | 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 | 02 98 88 0C-0F 3C-3F 9C-9F 8C-8F 42 62 55 45 65 |  | - - - - - - - - - - - - |  | BUS¬A; Output A to BUS (P0) BUS¬BUS AND data; And immediate to BUS (P0) BUS¬BUS OR data; Or immediate to BUS (P0) A0-3¬Pp, A4-7¬0, p=4-7 Input expander port to A Pp¬A0-3, p=4-7; Output A to expander port Pp¬Pp AND A0-3, p=4-7; And A to expander port Pp¬Pp OR A0-3 p=4-7; Or A to expander port A¬T; Read timer/counter T¬A; Load timer/counter Пуск Т; Start timer Пуск CNT; Start counter Останов T/CNT; Stop timer/counter |  |

Окончание табл. П5

| Мнемоника | Число байтов | Число циклов |  |  | Код |  | CY |  | Описание Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN TCNTI DIS TCNTI ENT0 CLK EN I DIS I | 1 1 1 1 1 |  | 1 1 1 1 1 | 25 35 75 05 05 |  | - - - - - |  | Разрешение прерываний от T/CNT; Enable timer/counter interrupt Запрет прерываний от T/CNT; Disable timer/counter interrupt Разрешение CLK на Т0; Enable clock output on T0 Разрешение прерываний по INT; Enable external interrupt Запрет прерываний по INT Disable external interrupt |  |

Литература

- Модуль УМПК-48/BM. Паспорт 1990 г.

- Б.Г. Амелин и др. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МИКРОЭВМ И МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ (вопросы технической реализации). - Новосибирск, 1988.

- Щелкунов Н.Н. , Дианов А.П. Микропроцессорные средства и системы.

- М. : Радио и связь, 1989.

- Однокристальные микроЭВМ. Семейства МК48. Семейство МК51. Техническое описание и руководство по применению / Липовецкий Г.П. , Литвинский Г. В. , Оксинь О.Н. , Проценко Л.В. , Петренко Н.В. , Сивобород П.В. - М.: МП «Бином», 1992.

- Сташин В.В. и др. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах / В.В. Сташин, А.В. Урусов, О.Ф. Мологонцева.               -М. Энергоатомиздат, 1990 .

- Боборыкин А.В., Липовецкий Г.П., Литвинский Г.В., Оксинь О.Н., Прохорчик С.В., Проценко Л.В., Петренко Н.В., Сергеев А.А., Сивобород П.В. Однокристальные микроЭВМ. - М.: МИКАП, 1994.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ...............................................................................................

Лабораторная работа №1. ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ, СИСТЕМЫ КОМАНД, ПОРЯДКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОЭВМ К1816ВЕ48 И БИСРАСШИРИТЕЛЯ ПОРТОВ К580ВР43...............................................

Лабораторная работа №2. ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ И ПРЕРЫВАНИЙ ОЭВМ К1816ВЕ48............................................................

ПРИЛОЖЕНИЯ..........................................................................................

ЛИТЕРАТУРА............................................................................................